RE-EVALUASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA BARU BERDASARKAN INFORMASI GEOLOGI TEKNIK DI WALINI KECAMATAN CIKALONG WETAN, KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT

Wahdatul Khasanah1, Najib1 dan Taufiq Wira Buana2

1Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

2Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi Bandung

*corresponding author: wahdatulkhasanah14@gmail.com

# SARI

Rencana pengembangan kota baru akan dilakukan di Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi geologi, geologi teknik dan melakukan re-evaluasi lokasi pengembangan kota baru berdasarkan peta kemampuan geologi teknik. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan penyelidikan di lapangan meliputi sifat fisik dan keteknikan tanah/ batuan, kondisi morfologi, struktur geologi dan kedalaman muka air tanah, kemudian mengumpulkan peta bencana geologi dan peta tutupan lahan. Penyusunan peta kemampuan geologi teknik dilakukan dengan pembobotan dan overlay peta pada ArcGIS. Berdasarkan kondisi morfologinya lokasi penelitian terdiri dari bentuk lahan vulkanik bergelombang landai (30 – 90) dan perbukitan struktural terjal (170 – 270). Struktur geologi berupa kekar dan indikasi lipatan. Satuan geologi teknik terdiri dari perselingan batupasir-batulempung, breksi laharik, batupasir kerikilan dan lanau lempungan. Kedalaman muka air tanah pada lokasi penelitian berkisar antara 5 m – 20 m. Peta kebencanaan geologi digunakan untuk mendukung penyusunan peta kemampuan geologi teknik meliputi peta kerentanan gerakan tanah, peta kerentanan gempa bumi, peta zona rawan letusan gunung api dan peta kerentanan banjir. Zona kemampuan geologi teknik pada lokasi penelitian terdiri dari zona kemampuan geologi teknik sangat rendah, zona kemampuan geologi teknik rendah, zona kemampuan geologi teknik menengah dan zona kemampuan geologi teknik tinggi.

Kata Kunci: Kemampuan Geologi Teknik; Perencanaan; Pengembangan; Walini; Bandung Barat

ABSTRACT

Development plans for new cities will be held in the Walini area, Cikalong Wetan District, West Bandung Regency. The purpose of this study is to provide geological information, engineering geology and re-evaluate the development location a new city based on a map of engineering geology capabilities. The research methode used is collected the physical properties in field includes soil / engineering properties, geomorphological conditions, geological structure and depth of groundwater level, then collected maps of geological disaster and landuse maps, the preparation of engineening capability map is carried out by weighting and overlaying maps in ArcGIS. Based on morphological conditions, the study location consist of volcanic landforms (30 - 90) and steep structural hills (170 - 270). The geological structure in the study location is joint and indications of folds. The engineering geological unit of the study location is divided into intercession of sandstone-claystone, breccia, gravel sandstone and clay silt units. The depth of the groundwater level in the study location ranges from 5 m - 20m. Geological disaster maps are used to support the compilation of geological engineering capabilities map which include a vulnerability map of soil movements, earthquake vulnerability maps, volcanic hazard zones and flood vulnerability maps. The zone of engineering geology capability at the study location consists of very low, low, medium and high geological engineering capabilities zones.

Keyword: Geological Engineering Capability; Planning; Development; Walini; West Bandung

PENDAHULUAN

Proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung merupakan salah satu proyek yang dirancang oleh Pemerintah Pusat untuk membangun konektivitas antar kota dan pembangunan wilayah. Pada pembangunan proyek tersebut pemerintah bekerjasama dengan PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung rencananya akan menghubungkan 4 stasiun yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur (Halim), Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat (Walini), dan Kabupaten Bandung (Tegalluar). Dalam hal ini Walini akan dikembangkan menjadi kota untuk menggerakkan perekonomian di kawasan stasiun dan sekitarnya oleh PT. KCIC. Penelitian dilakukan pada sebagian area yang akan dikembangkan menjadi kota baru Walini. Secara administratif lokasi penelitian berada di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat (Gambar 1).

: Lokasi Penelitian

Gambar 1. Lokasi pemetaan di Daerah Walini, Kecamatan Cikalong Wetan (BAKOSURTANAL, 2009)

Informasi mengenai kondisi geologi di daerah Cianjur dan sekitarnya termasuk di Walini, telah tersedia berupa peta geologi regional dengan skala 1:100.000 yang disusun oleh Sudjatmiko (1972), dimana lokasi penelitian tersusun atas 2 formasi yaitu Formasi Cantayan Anggota Batupasir (Mtts) dan Formasi Hasil Gunung Api Tua (Qob). Analisis kesesuaian lahan untuk pemukiman di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat telah dilakukan oleh Masri (2012), yang menghasilkan peta kesesuaian lahan pemukiman dengan skala 1:100.000, berdasarkan peta tersebut lokasi penelitian termasuk daerah dengan kesesuaian lahan sedang – buruk.

Sebagai salah satu upaya untuk menunjang pembangunan infrastruktur pada pengembangan kota baru di Walini, maka diperlukan adanya informasi mengenai kondisi geologi dan geologi teknik yang lebih detil. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan yang meliputi kondisi morfologi, stratigrafi dan struktur geologi pada lokasi penelitian dengan skala 1:25.000, mengetahui sifat fisik dan keteknikan dari tanah/ batuan pada lokasi penelitian dan menentukan zonasi kemampuan geologi teknik. Peta Zonasi kemampuan geologi teknik tersebut digunakan untuk melakukan re-evaluasi terhadap penggunaan lahan sebagai kota baru yang telah direncanakan oleh PT. KCIC dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meminimalisir kesalahan dalam rencana pengembangan kota baru di Walini.

Menurut The Unesco Press (1976) peta geologi teknik adalah sebuah peta yang menyediakan informasi secara umum dari kondisi geologi yang penting dalam perencanaan penggunaan lahan, desain konstruksi dan pemeliharaan. Informasi tersebut diperlukan untuk menilai kelayakan penggunaan lahan yang diusulkan untuk rekayasa dan membantu dalam pemilihan jenis dan metode konstruksi yang tepat.

Peta kemampuan geologi teknik merupakan suatu peta yang menggambarkan informasi terkait tingkatan kemampuan geologi teknik di suatu daerah untuk dikembangkan dengan perkiraan biaya yang lebih ekonomis atau biaya tinggi serta memperkirakan rekayasa keteknikan jika diperlukan pada daerah tersebut (Seksi Pemetaan Geologi Teknik, 1988).

Menurut Utami dan Sutardjan (2002) parameter yang digunakan pada penyusunan peta kemampuan geologi teknik meliputi kemiringan lereng, daya dukung tanah, bahaya aspek geologi, kemudahan penggalian tanah di lapangan dan kedalaman muka air tanah. Untuk memperoleh kelas kemampuan geologi teknik dapat digunakan rumus (Khadiyanto, 2005):

I = R/N		(1)

Dimana

I	= lebar interval (skor maksimum – skor

minimum)

N	= jumlah interval

Penyusunan peta kemampuan geologi teknik dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG merupakan sistem informasi yang mampu mengelola data yang memiliki informasi spasial serta mampu memberikan informasi yang mendekati dunia nyata, memprediksi suatu hasil dan menampilkan data bereferensi geografis. Keunggulan dari SIG salah satunya adalah melakukan tumpang susun (overlay) data-data dari suatu wilayah, sehingga metode tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan informasi baru seperti pada penyusunan peta kemampuan geologi teknik.

- KONDISI GEOLOGI REGIONAL

Geomorfologi

Walini merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Secara fisiografis daerah Jawa Barat terbagi menjadi enam zona yaitu Zona Dataran Aluvial Jawa Barat Utara, Zona Antiklinorium Bogor, Zona Gunung Api Kuarter, Zona Depresi Tengah Jawa Barat, Kubah dan Pegunungan pada Zona Depresi Tengah, dan Pegunungan Selatan (Van Bemmelen, 1949). Berdasarkan peta fisiografis daerah Jawa Barat lokasi penelitian termasuk pada Zona Bogor. Menurut Martodjojo (1984), Cekungan Bogor merupakan cekungan depan busur magmatik yang berubah menjadi cekungan belakang busur magmatik pada kala Miosen Awal – Pliosen, pada Plio Plistosen sebagian Cekungan Bogor terangkat menjadi dataran dan merupakan jalur magmatis aktivitas vulkanisme sehingga menghasilkan endapan-endapan.

Stratigrafi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Cianjur (Sudjatmiko, 1972) daerah penelitian tersusun atas Formasi Cantayan Anggota Batupasir (Mtts) dan Hasil Gunung Api Tua (Qob).

- Formasi Cantayan Anggota Batupasir (Mtts) terdiri dari batupasir kotor berlapis baik, serpih pasiran, lempung serpihan, breksi laut dan konglomerat.

- Hasil Gunung Api Tua (Qob) tersusun atas breksi, lahar, lava. breksi gunung api, breksi aliran, endapan lahar dan lava menunjukkan kekar tiang, susunannya andesit dan basalt.

Struktur Geologi

Pulonggono dan Martodjojo (1994) menyimpulkan bahwa di Pulau Jawa terdapat tiga arah kelurusan dengan arah struktur dominan yaitu:

- Pola Meratus yang berarah timur laut – barat daya (NE – SW), diwakili oleh Sesar Cimandiri dan Sesar Naik Rajamandala di Jawa Barat. Menurut Martodjojo (1994) Pola Meratus dihasilkan oleh tektonik kompresi berumur Kapur Akhir – Eosen Awal.

- Pola Sunda yang berarah utara – selatan (N – S), diwakili oleh Sesar Cidurian dan sesar-sesar yang berada di daerah Leuwiliang (Martodjojo, 1984), di lepas pantai utara Jawa Barat pola ini merupakan pola yang paling dominan. Pola Sunda berumur Eosen Akhir – Oligosen Akhir.

- Pola Jawa yang berarah barat – timur (E – W), diwakili oleh sesar-sesar naik seperti Baribis serta sesar-sesar naik di dalam Zona Bogor (Van Bemmelen, 1949).

- SAMPEL DAN METODE PENELITIAN

Alat dan bahan yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut

  - Alat

- Kompas Geologi

- Komparator ukuran butir

- Lup

- Palu geologi

- Meteran

- GPS dan kamera

- Buku catatan lapangan dan alat tulis

- Kantong sampel dan label

- Larutan HCL

- Peta topografi

- Global mapper

- Arcmap

- Corel draw

- Microsoft word

- Microsoft office

  - Bahan

- Data uji SPT Peta RBI Lembar Padalarang 1209 – 224 dan Lembar Cikalong Wetan 1209 – 242 skala 1:25.000.

- Peta Geologi Regional Lembar Cianjur 9/XII-E skala 1:100.000 (Sudjatmiko, 1972).

- Peta Rencana Pembangunan Kota Baru dan Transit Orinted Development (TOD) Walini.

- Peta Hidrogeologi Regional Lembar Cianjur 1209 – 2 skala 1:100.000 (Manaris dkk, 1999).

- Peta Digital Elevation Mode (DEM) SRTM Wilayah Jawa Bali.

- Peta Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Bandung Barat skala 1:100.000.

- Peta Zonasi Gempa Bumi Indonesia SNI 2017.

- Peta Kawasan Rawan Gunung Api Tangkuban Perahu skala 1:50.000.

- Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Jawa Barat dengan skala 1:150.000

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei deskriptif yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian meliputi kondisi geomorfologi, sifat fisik dan keteknikan tanah batuan/ tanah, struktur geologi dan kedalaman muka air tanah. Kemudian mengumpulkan data sekunder berupa peta-peta tematik yang meliputi peta kerentanan gerakan tanah, peta kegempaan, peta rawan bencana gunung api, dan peta kerentanan banjir. Re-evaluasi pengembangan kota baru berdasarkan pada peta kemampuan geologi teknik, yang dibuat dengan melakukan metode tumpang susun (overlay) peta tematik yang telah dilakukan pembobotan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS).

- DATA DAN ANALISIS

Kondisi Morfologi Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan morfologi pada lokasi penelitian terbagi menjadi 2 satuan yaitu bentuklahan perbukitan struktural terjal dan perbukitan vulkanik bergelombang landai (Gambar 2). Satuan Bentuklahan Perbukitan Struktural Terjal mencakup sekitar 35% dari seluruh lokasi penelitian. Berdasarkan kondisi mofologinya satuan ini dicirikan dengan kontur yang rapat pada peta topografi dengan kemiringan lereng sebesar 170 – 270 (Nichols and Edmunson, 1975) dan ketinggiannya berkisar antara 500 – 662,5 mdpl. Satuan Bentuklahan Vulkanik Bergelombang Landai mencakup sekitar 65% dari seluruh lokasi penelitian yang meliputi Desa Jatimekar dan Desa Mandalasari. Dari pengamatan di lapangan litologi yang ditemukan terdiri dari breksi laharik dan batupasir kerikilan. Satuan ini dicirikan oleh kontur yang relatif renggang pada peta topografi dengan kemiringan lereng sebesar 30 – 90 dan ketinggianya berkisar antara 437,5 – 475 mdpl.

Tabel 1. Klasifikasi kemiringan lereng (Nichols dan Edmunson, 1975)

| Satuan relief | Kemiringan (%) | Kemiringan (0) |
| --- | --- | --- |
| Datar | 0 – 5 | 0 – 3 |
| Landai | 5 – 15 | 3 – 9 |
| Agak terjal | 15 – 30 | 9 – 17 |
| Terjal | 30 – 50 | 17 – 27 |
| Sangat terjal | 50 – 70 | 27 – 36 |
| Tegak | > 70 | 36 – 90 |

Gambar 2. Peta geomorfologi daerah Walini dan Sekitarnya

Struktur Geologi

Berdasarkan pengamatan morfologi di lapangan dapat diindikasikan bahwa faktor pengontrol yang bekerja di lokasi penelitian adalah struktur geologi. Berdasarkan hasil pemetaan pada lokasi penelitian ditemukan struktur berupa kekar dan indikasi lipatan. Struktur kekar pada umumnya ditemukan pada prselingan batupasir-batulempung. Struktur lipatan pada lokasi penelitian diindikasikan dari bidang perlapisan batuan yang relatif curam dengan kemiringan sekitar 400 – 750, pada perselingan batupasir dan batulempung dan adanya perbedaan arah dip.

Kondisi Geologi Teknik Lokasi Penelitian

Sifat fisik dan keteknikan tanah/ batuan, lokasi penelitian terbagi menjadi 4 satuan yang meliputi perselingan batupasir-batulempung, breksi laharik, batupasir kerikilan dan lanau lempungan (Gambar 3).  Perselingan batupasir-batulempung mencakup sekitar 25 % dari seluruh lokasi penelitian. Batulempung memiliki karakteristik berwarna abu-abu, tingkat pelapukan sedang, kekuatan batuan termasuk menengah. Pada satuan ini dilakukan pengujian sifat mekanik yaitu pengujian UCS (Unconfined Compression Test) dan diperoleh nilai kuat tekan 7,32 kg/ cm2. Berdasarkan hasil pengukuran RMR (Rock Mass Rating) termasuk kelas II good rock. Satuan breksi laharik mencakup sekitar 30 % dari seluruh lokasi penelitian, karakteristik dari breksi laharik adalah berwarna abu-abu, struktur masif, tingkat pelapukan sedang, kekuatan batuan termasuk kuat (strong rock), pada satuan ini dilakukan pengujian sifat fisik meliputi kadar air sebesar 1,66%, berat isi 27 kN/m2, porositas 31,49%, dan void ratio 0,46, berdasarkan pengujian point load diperoleh nilai kuat tekan sebesar 553,92 kg/ cm2. Berdasarkan pengukuran RMR termasuk kelas I very good rock.

Satuan batupasir kerikilan mencakup sekitar 10% dari seluruh lokasi penelitian, litologi tersebut memiliki karakteristik berwarna cokelat kekuningan, struktur gradasi normal, tingkat pelapukan sedang, kekuatan batuan menengah (medium strong rock). Pada satuan ini dilakukan pengujian sifat fisik meliputi kadar air sebesar 12,7%, berat isi 22 kN/m2, porositas 56,31%, dan void ratio 1,29 selain itu dilakukan pengujian UCS dan diperoleh nilai kuat tekan 22,74 kg/ cm2. Berdasarkan hasil pengukuran RMR termasuk kelas II good rock (Lampiran 2). Satuan lanau lempungan terdiri tanah lanau lempungan dan lanau pasiran yang mencakup sekitar 35 % dari seluruh lokasi penelitian. Lanau lempungan memiliki karakteristik berwarna merah kecokelatan, plastisitas sedang – tinggi, umumnya tanah dalam kondisi lembab dan basah, konsistensi tanah kaku, dalam kondisi kering tanah mudah hancur, pada beberapa titik terdapat fragmen andesit dengan ukuran berangkal – bongkah. Tanah lanau pasiran memiliki karakteristik berwarna cokelat kekuningan, konsistensi kaku, plastisitas rendah – non plastis, lembab, ukuran butir pasir sedang – kasar. Tanah lanau lempungan terletak di atas lanau pasiran. Berdasarkan karakteristiknya tanah lanau lempungan-lanau pasiran merupakan tanah residual hasil lapukan breksi laharik.

Gambar 3. Peta geologi teknik Daerah Walini dan Sekitarnya

Kedalaman Muka Air Tanah

Pengukuran kedalaman muka air tanah dilakukan untuk mengetahui persebaran kedalaman muka air tanah pada lokasi penelitian, pada umumnya muka air tanah pada lokasi penelitian memiliki kedalaman sekitar 5 – 20 m. Pengukuran tersebut perlu dilakukan, karena kedalaman muka air tanah dapat mempengaruhi perencanaan fondasi bangunan, selain itu air tanah dangkal akan menggangu pengerjaan galian karena menyebabkan tanah/ batuan menjadi tidak stabil sehingga perlu dilakukan metode pengeringan dan membutuhkan biaya. Pada analisis kemampuan geologi teknik, Utami dan Sutarjan (2000) mengklasifikasikan kedalaman muka air tanah menjadi 3 meliputi muka air tanah dangkal, menengah untuk mengetahui kemudahan dalam pengerjaan fondasi bangunan ringan. Muka air tanah pada lokasi penelitian rata-rata >3m sehingga termasuk air tanah dalam.

Potensi Bencana Geologi

Potensi bahaya geologi perlu dipertimbangkan pada perencanaan pengembangan kota baru di Walini, karena berkaitan dengan keselamatan penduduk yang akan menempati lokasi tersebut.

a.	Gerakan Tanah

Berdasarkan Peta Kerentanan Gerakan Tanah (PVMBG, 2008) lokasi penelitian terbagi menjadi 3 zona kerentanan gerakan tanah yaitu rendah, menengah dan sedang (Gambar4).

Gambar 4. Peta kerentanan gerakan tanah pada lokasi penelitian (PVMBG, 2008)

Pada lokasi penelitian ditemukan titik longsor sebagian besar di daerah dengan litologi berupa perselingan batupasir-batulempung dan pada lereng yang material penyusunnya berupa tanah lanau lempungan. Longsoran pada lokasi penelitian termasuk jenis rotasi dimana pergerakan massa tanah dan batuan terjadi dengan bidang gelincir berbentuk cekung. Mekanisme gerakan tanah yang terjadi pada tanah maupun batuan di lokasi penelitian diinterpretasikan terjadi karena adanya peningkatan air pada saat musim penghujan, air tersebut meresap melalui pori-pori dan rekahan pada tanah/ batuan, karena pada kedalaman tertentu terdapat lapisan batuan yang keras maka infiltrasi air tidak dapat berlanjut sehingga akan menjadi zona jenuh yang membentuk bidang gelincir dan mengakibatkan terjadinya gerakan tanah.

b.	Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan salah satu potensi bahaya geologi yang dapat terjadi di lokasi penelitian yang dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap bangunan akibat percepatan gelombang seismik dan dapat mengakibatkan longsor. Besarnya dampak gempa bumi terhadap bangunan bergantung pada skala gempa, jarak episenter, mekanisme sumber, jenis lapisan tanah di lokasi bangunan dan kualitas bangunan. Berdasarkan SNI 03-1726-2012 tentang standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, pengaruh gempa rencana harus ditinjau dalam perencanaan dan evaluasi struktur bangunan, yang ditetapkan dengan kemungkinan terlewati selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah 2% (periode ulang 25000 tahun), merujuk pada Peta Zonasi Sumber Gempa Indonesia (SNI, 2017) percepatan gempa bumi pada lokasi penelitian termasuk cukup tinggi yaitu dapat mencapai 0,4 – 0,5g, sehingga perlu dilakukan perencanaan desain kontruksi bangunan yang tahan gempa untuk meminimalisir kerusakan bangunan akibat gempa.

c.	Bahaya Letusan Gunung Api

Bahaya letusan gunung api yang dapat menimbulkan efek secara langsung terhadap penduduk antara lain gas-gas vulkanik, aliran lava, jatuhan piroklastik, lahar, abu vulkanik dan awan panas. Gunung api yang paling dekat dengan lokasi penelitian adalah gunung Tangkuban Perahu yang berjarak sekitar 42 km. Berdasarkan peta zonasi kerawanan bencana gunung api Tangkuban Perahu lokasi penelitian berada pada zona aman.

d.	Banjir

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi terutama pada musim penghujan. Berdasarkan Peta Perkiraan Potensi Banjir (BMKG, 2018), lokasi penelitian termasuk daerah dengan tingkat kerentanan terhadap banjir yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh elevasi pada lokasi penelitian yang berada di dataran tinggi dengan elevasi sekitar 400 – 625 mdpl dan merupakan area perkebunan dengan vegetasi yang relatif banyak sehingga mampu meningkatkan infiltrasi air tanah dan mengurangi aliran permukaan yang berupa banjir.

- DISKUSI

Pada penelitian ini re-evaluasi penggunaan lahan dilakukan berdasarkan peta kemampuan geologi teknik dengan menggunakan parameter yang meliputi kondisi geologi teknik untuk menahan fondasi bangunan, kemiringan lereng, pengerjaan penggalian tanah, tutupan lahan (Gambar 5) untuk mengetahui kemudahan persiapan pengerjaan, dan bahaya beraspek geologi. Pada penyusunan peta kemampuan geologi teknik parameter tersebut dilakukan pembobotan yang ditunjukkan pada Lampiran 1.

Gambar 5. Peta tutupan lahan pada lokasi penelitian (RBI, 2002)

Pada penelitian ini nilai dimaksudkan untuk menunjukkan perannya dengan kisaran nilai dari 1 – 4, semakin tinggi nilai berarti semakin tinggi tingkat peranannya terhadap kemampuan lahan. Dalam penilaian tingkat kemampuan geologi teknik ini, nilai 4 menunjukkan parameter tersebut memiliki kemampuan yang tinggi, nilai 3 untuk menengah, 2 untuk rendah dan 1 untuk sangat rendah, bobot dimaksudkan untuk menunjukkan kepentingan sangat tinggi terhadap kemampuan lahan. Bobot 5 berarti menunjukkan kepentingan sangat tinggi, bobot 4 kepentingan tinggi, bobot 3 kepentingan menengah, 2 kepentingan rendah, dan 1 kepentingan sangat rendah.

Untuk mendapatkan kelas kemampuan geologi teknik digunakan persamaan (1) dan diperoleh zonasi kemampuan geologi teknik dengan interval yang ditunjukkan pada Tabel 2 dan hasil peta ditunjukkan pada Gambar 6.

I = R/N				(1)	Dimana

I = (114 – 74)/4

= 10

Tabel 2. Interval kemampuan geologi teknik pada lokasi penelitian

| Skor | Zona kemampuan geologi teknik |
| --- | --- |
| <84 | Sangat rendah |
| 84 – 94 | Rendah |
| 94 – 104 | Menengah |
| >104 | Tinggi |

Gambar 4.27  Peta zona kemampuan geologi teknik

a.	Zona Kemampuan Geologi Teknik Sangat Rendah

Zona kemampuan geologi teknik sangat rendah mencakup 25% dari seluruh peta lokasi penelitian. Rencana penggunaan lahan pada wilayah ini adalah sebagai PTPN argo industry, high resident, green promonades, waste water treatment, substanstion dan reserved.

Area ini memiliki kemiringan lereng 170 – 270, kemiringan lereng tersebut dinilai cukup tinggi dan berdampak pada tingginya potensi gerakan tanah. Satuan geologi teknik penyusun daerah ini terdiri dari perselingan batupasir-batulempung dengan kekuatan batuan sedang untuk dijadikan sebagai dasar fondasi dan relatif keras untuk dilakukan penggalian sehingga diperlukan biaya yang tinggi untuk melakukan pekerjaan konstruksi, penggunaan lahan pada area tersebut berupa perkebunan dengan akses jalan yang masih sedikit dapat menyebabkan persiapan pengerjaan proyek menjadi terkendala sehingga memerlukan biaya yang tinggi.

b.	Zona Kemampuan Geologi Teknik Rendah

Zona kemampuan geologi teknik rendah mencakup sekitar 30% dari seluruh lokasi penelitian. Rencana penggunaan lahan pada zona ini adalah sebagai bizpark, PTPN argo industry, high resident, plaza & park, mixed use, green promenade, hotel & resort, waste distribution centre, waste water treatment dan KCIC future road.

Area ini dominan memiliki kemiringan lereng terjal yaitu 170 – 270 dan tingkat kerentanan gerakan tanah pada area ini menengah – tinggi maka kemampuan geologi tekniknya relatif rendah. Batuan penyusun pada lokasi ini berupa perselingan batupasir-batulempung, batupasir kerikilan dan breksi laharik yang memiliki kemampuan sebagai dasar fondasi menengah – tinggi dan relatif sulit dilakukan penggalian sehingga memerlukan biaya yang relatif tinggi untuk pengerjaan konstruksi. Penggunaan lahan pada area ini berupa tegalan dan perkebunan sehingga akses untuk menjangkau lokasi lebih mudah untuk persiapan pengerjaan konstruksi namun tetap memerlukan biaya cukup tinggi.

c.	Zona Kemampuan Geologi Teknik Menengah

Zona kemampuan geologi teknik menengah mencakup 40 % dari seluruh lokasi penelitian. Berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan pada lahan ini akan dikembangkan menjadi biz park, mid resident, plaza & park, education school, dan public Institution.

Area ini memiliki kelerengan sekitar 30 – 90, dengan tingkat kerentanan gerakan tanah rendah – menengah sehingga relatif aman untuk dilakukan pembangunan. satuan geologi teknik penyusun daerah ini terdiri dari lanau lempungan-lanau pasiran, batupasir kerikilan, dan breksi laharik. Area ini dekat dengan pemukiman sehingga cukup mudah untuk melakukan persiapan pekerjaan konstruksi, karena sebagian batuan penyusunya adalah breksi laharik yang sangat sukar untuk dilakukan penggalian maka tetap memerlukan biaya untuk pengerjaannya, namun biaya yang dibutuhkan relatif rendah jika dibandingkan pada zona kemampuan geologi teknik rendah dan sangat rendah.

d. Zona Kemampuan Geologi Teknik Tinggi

Pada lokasi penelitian zona kemampuan geologi teknik tinggi hanya mencakup sekitar 5% dari seluruh lokasi penelitian. Area tidak termasuk kedalam rencana pengembangan yang dilakukan oleh PT. KCIC. kemiringan lereng pada area ini sekitar 30 – 90, dengan tingkat kerentanan gerakan tanah rendah sehingga kemampuan geologi tekniknya tinggi dan sesuai jika akan dilakukan pembangunan pada area ini. Satuan geologi teknik pada zona ini berupa breksi laharik yang memiliki kekuatan batuan yang tinggi untuk dijadikan sebagai fondasi bangunan. Lahan pada area ini di gunakan sebagai pemukiman sehingga persiapan pengerjaan konstruksi akan lebih mudah dan memerlukan biaya yang rendah untuk pengerjaanya.

Gambar 6. Peta kemampuan geologi teknik Daerah Walini dan Sekitarnya

- KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada lokasi pengembangan kota baru di Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Kondisi geomorfologi di lokasi penelitian terdiri dari 2 satuan yaitu bentuklahan perbukitan struktural terjal dan bentuklahan perbukitan vulkanik bergelombang landai. Satuan litologi terdiri dari satuan batupasir-batulempung, breksi laharik dan batupasir kerikilan. Adapun struktur geologi yang ditemukan meliputi kekar dan indikasi lipatan. (2) Satuan geologi teknik pada lokasi penelitian terdiri dari perselingan batupasir-batulempung yang mencakup sekitar 25 % dari seluruh lokasi penelitian kekuatan batuan menengah, tingkat pelapukan sedang, berdasarkan pengukuran RMR termasuk good rock, breksi laharik mencakup sekitar 30 % dari lokasi penelitian, kekuatan batuan menengah, tingkat pelapukan sedang, berdasarkan pengukuran RMR termasuk very good rock, batupasir kerikilan 10% dari seluruh lokasi penelitian berdasarkan pengukuran RMR termasuk kelas good rock dan lanau lempungan mencakup 35 % dari seluruh lokasi penelitian dengan karakteristik plastisitas sedang – tinggi, lembab dan konsistensi kaku . (3) berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan lokasi penelitian dibagi menjadi 4 zona yaitu zona kemampuan geologi sangat rendah, zona kemampuan geologi teknik rendah, zona kemampuan geologi teknik menengah dan zona kemampuan geologi teknik tinggi.

UCAPAN TERIMAKASIH

- Terimakasih saya ucapkan kepada Badan Geologi Bandung yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

Bienawski, Z.T. 1989. Engineering Rock Mass Clasification: a complete manual for engineers and geologist in mining, civil, and petroleum engineering. Canada: John Wiley & Sons.

BMKG. 2018. Peta perkiraan daerah potensi banjir di Jawa Barat.

Dearman, W.R. 1991. Engineering Geological Mapping. Oxford: Butterworth – Heineman.

Khadiyanto, P. 2005. Tata Ruang Berbasis pada Kesesuaian Lahan. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Masri, R.M. 2012. Analisis Keruangan Kesesuaian Lahan untuk Pemukiman di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Forum Geografi, Vol.26, No.2, Hal.190 – 201.

Nichols, D.R. dan Edmunson. 1975. Text to Slope Map of Part of West Central King Country. Geological Map I – 825 – E.

Price, D.G. 2009. Engineering Geology: Principle and practice. Berlin Heidelberg. Springer.

PVMBG. 2008. Peta Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Bandung Barat.

______. 2008. Peta Rawan Bencana Gunung Api Tangkuban Perahu.

______. 2014. Peta Kerentanan Bencana Gempa Bumi di Jawa Bagian Barat.

SNI. 2012. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

___. 2017. Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman.

Sudjatmiko. 1972. Peta Geologi Lembar Cianjur, Jawa skala 1:100.000. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

The Unesco Press. 1976. Engineering Geological Maps: A guide to their preparation. Paris: Unesco.

Utami dan Sutardjan. 2000. Rancangan aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografi) untuk pembuatan peta zona kemampuan geologi teknik dengan studi kasus di daerah Jember skala 1:100.000. Buletin geologi tata lingkungan vol.11, No.4, hal 179 – 184.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pembobotan parameter geologi teknik pada lokasi penelitian

| Parameter | Klasifikasi | Kelas | Nilai | Bobot | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemampuan satuan tanah/ batuan untuk menahan fondasi bangunan | Breksi laharik | Tinggi | 4 | 5 | 20 |
|  | Batupasir kerikilan, perselingan batupasir - batulempung | Menengah | 3 |  | 15 |
|  | Lanau lempungan | Rendah | 2 |  | 10 |
| Kemudahan pengerjaan penggalian | Mudah (lanau lempungan – lempung pasiran) | Tinggi | 4 | 3 | 12 |
|  | Sukar (batupasir kerikilan, perselingan batupasir – batulempung) | Rendah | 2 |  | 6 |
|  | Sangat sukar (breksi laharik) | Sangat rendah | 1 |  | 3 |
| Kemiringan lereng | 3 – 9 0 | Tinggi | 3 | 5 | 15 |
|  | 17 – 27 0 | Menengah | 2 |  | 10 |
| Kemudahan pengerjaan (berdasarkan tutupan lahan) | Pemukiman | Tinggi | 4 | 2 | 8 |
|  | Sawah | Menengah | 3 |  | 6 |
|  | Perkebunan | Rendah | 2 |  | 4 |
|  | Perkebunan | Sangat rendah | 1 |  | 2 |
| Kedalaman muka air tanah | >3 m | Menengah | 3 | 1 | 3 |

Lampiran 1. Lanjutan

| Parameter | Klasifikasi | Kelas | Nilai | Bobot |  | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahaya beraspek geologi | Rawan longsor |  |  |  |  |  |
|  | Rendah | Tinggi | 3 |  | 5 | 15 |
|  | Menengah | Menengah | 2 |  |  | 10 |
|  | Tinggi | Rendah | 1 |  |  | 5 |
|  | Kerentanan gempa |  |  |  |  |  |
|  | 0,4 – 0,5g | Rendah | 1 |  | 5 | 5 |
|  | Kerentanan banjir |  |  |  |  |  |
|  | Aman | Tinggi | 4 |  | 4 | 16 |
|  | Kerentanan gunung api |  |  |  |  |  |
|  | Aman | Tinggi | 4 |  | 5 | 20 |

- Lampiran 2. Pembobotan parameter geologi teknik pada lokasi penelitian

| No | Satuan Geologi Teknik | Parameter | Nilai | Bobot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perselingan batupasir-batulempung | Kuat tekan batuan utuh | 0,718 MPa | 0 |
|  |  | RQD | 69,12% | 13 |
|  |  | Jarak diskontinuitas | 60-180 mm | 8 |
|  |  | Kekasaran | Sedang | 25 |
|  |  | Separasi | < 1 mm |  |
|  |  | Tingkat pelapukan | Sedang |  |
|  |  | Airtanah | Kering | 15 |
|  |  | RMR |  | 61 |
| 2 | Breksi laharik | Kuat tekan batuan utuh | 54,3209 MPa | 15 |
|  |  | RQD | 88,96% | 17 |
|  |  | Jarak diskontinuitas | 200-600mm | 10 |
|  |  | Kekasaran | Sedang | 25 |
|  |  | Separasi | < 1 mm |  |
|  |  | Tingkat pelapukan | Sedang |  |
|  |  | Airtanah | Kering | 15 |
|  |  | RMR |  | 82 |
| 3 | Batupasir kerikilan | Kuat tekan batuan utuh | 2,2298 MPa | 1 |
|  |  | RQD | 90,9% | 17 |
|  |  | Jarak diskontinuitas | 0,6 – 2 m | 15 |
|  |  | Kekasaran | Sedang | 25 |
|  |  | Separasi | 1 mm |  |
|  |  | Tingkat pelapukan | Sedang |  |
|  |  | Airtanah | Kering | 15 |
|  |  | RMR |  | 73 |