Analisis Nilai Kerusakan Jalan Pada Lapisan Permukaan Kaku Menggunakan Metode Pci  (Pavement Condition Index) Serta Penentuan Prioritas Perbaikan Jalan

(Studi Kasus : 5 Jalan Arteri Sekunder Di Kota Depok Tahun 2018)

Jermias Ravi Lenahatu1 , Ida Ayu Ari Angreni2

1 Mahasiswa /Program Magister/Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadarma

2 Dosen /Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadarma

Jl. Margonda Raya 100 Beji, Pondok Cina (Kampus D), Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia,

Korespondensi : Lenahatujeri@gmail.com1 , Idaayu@staff.gunadarma.ac.id2

Abstrak

Jalan merupakan prasarana dalam mendukung laju perekonomian serta berperan sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Dengan bertambahnya umur jalan dan jalan secara terus menerus mengalami tegangan-tegangan akibat beban lalu lintas yang dipikul dari kondisi awal desain perkerasan jalan tersebut, maka kemampuan layanan jalan akan semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi kerusakan jalan di 5 jalan arteri sekunder Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi jalan dan penetuan prioritas pemeliharaan jalan di 5 jalan arteri sekunder Kota Depok.  Penelitian ini menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) yang digunakan untuk mengetahui kondisi jalan dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan urutan prirotas pemeliharaan jalan. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah anggaran dana, kondisi jalan, LHR, pengembangan wilayah dan ekonomi. Hasil penelitian dengan metode PCI, dari 5 ruas jalan diperoleh bahwa jalan yang paling rusak kondisinya yaitu Jalan Merawan dengan Nilai PCI yaitu 23 (Serious). Untuk penentuan kriteria pemeliharaan jalan dengan metode AHP menghasilkan kriteria kondisi jalan sebagai kriteria tertinggi dengan bobot 0,505. Dari penilaian masing-masing kriteria terhadap 5 ruas jalan didapatkan bahwa ruas jalan Akses UI menjadi prioritas pertama dengan bobot 0,242.

Kata kunci: AHP,Kondisi Jalan, PCI, Penentuan Prioritas.

Abstract

Road is an infrastructure in support of the economic rate and play a very big role in the progress and development of a region. With the increasing age of roads and roads continuously experiencing the stresses due to traffic loads borne from the initial conditions of the pavement design, the ability of road services will decrease further. Therefore, research is needed to identify road damage in 5 secondary arterial roads of Depok City, West Java. This study aims to determine the condition of roads and the determination of road maintenance priority in 5 secondary arterial roads Depok City. This research uses Pavement Condition Index method (PCI) which is used to know the condition of road and Analytical Hierarchy Process (AHP) method to determine the order of prirotas of road maintenance. The criteria used for decision making are budget, road condition, LHR, regional development and economy. Result of research by PCI method, from 5 road segment, it is found that the most damaged road is Jalan Merawan with PCI value is 23 (Serious). For the determination of road maintenance criteria by AHP method resulted in the criterion of road condition as the highest criterion with a weight of 0,505. From the assessment of each criteria on the 5 road segments found that Access UI access road becomes the first priority with the weight of 0.242.

Keywords: AHP, Road Condition, PCI, Priority setting.

1. 	PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang

Jalan merupakan prasarana dalam mendukung laju perekonomian serta berperan sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang sangat membutuhkan kualitas dan kuantitas jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai jenis kegiatan perekonomian baik itu aksesibilitas maupun perpindahan barang dan jasa. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Namun, prasarana yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas jalan (Hardiyatmo, Hary Christadi, 2007).

Kerusakan pada jalan akan menimbulkan banyak kerugian yang dapat dirasakan oleh pengguna secara langsung, karena sudah pasti akan menghambat laju dan kenyamanan pengguna jalan serta banyak menimbulkan korban akibat dari kerusakan jalan yang tidak segera ditangani oleh instansi yang berwenang.

Untuk menjaga agar kondisi jalan tetap pada performa yang layak dalam melayani berbagai moda transportasi perlu adanya evaluasi permukaan jalan untuk mengetahui jalan tersebut apakah masih dalam kondisi yang baik atau perlu adanya program peningkatan pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.

Pemeliharan jalan adalah upaya untuk meningkatkan kembali kondisi jalan yang layak secara fungsional dan layak secara struktural, maka dalam penanganan jalan harus sesuai dengan jenis kerusakan yang dialami oleh jalan tersebut. Penanganan yang tidak sesuai hanya akan membuang budget yang dikeluarkan karena hasinya tidak akan maksimal dan pasti akan cepat rusak lagi.

Bentuk pemeliharaan jalan tergantung dari hasil penilaian kondisi kerusakan permukaan jalan. Ada 2 cara untuk melakukan penilian kerusakana jalan yaitu cara mekanik dan cara visual. Cara Mekanik membutuhkan biaya lebih mahal, sedangkan cara visual membutuhkan biaya yang lebih murah. Kondisi kerusakan jalan yang telah ditetapkan secara visual, adapun beberapa metode yang sering dipakai yaitu metode PCI (Pavement Condition Index) (1994).

Metode Pavement Condition Index (PCI) memberikan informasi kondisi perkerasan hanya pada saat survey dilakukan, tapi tidak dapat memberikan gambaran prediksi dimasa datang. Namun demikian, dengan melakukan survey kondisi secara periodik, informasi kondisi perkerasan dapat berguna untuk prediksi kinerja dimasa datang, selain juga dapat digunakan sebagai masukan pengukuran yang lebih detail. (Appendix B, Shahin 1994).

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menganilisis nilai kerusakan jalan pada lapisan permukaan kaku dengan menggunakan metode PCI (Pavement Condition  Index) dan untuk penentuan prioritas perbaikan jalan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). (studi kasus: 5 Jalan arteri sekunder di Kota Depok tahun 2018).

1.2	Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan Tugas Akhir ini maka diberikan batasan sebagai berikut :

1. 	Lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 jalan arteri sekunder) di Kota Depok 2018.

2. 	Perhitungan nilai indeks kondisi jalan dilakukan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI)

3. 	Data primer berupa hasil pengamatan secara visual serta hasil pengukuran yang terdiri dari panjang, lebar dan kedalaman dari tiap jenis kerusakan yang terjadi.

4. 	Identifikasi kerusakan dilakukan pada perkerasan kaku.

5. 	Data sekunder lalu lintas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok dan Dinas Perhubungan Kota Depok.

6.	Pembobotan kriteria-kriteria dasar dalam penentuan prioritas perbaikan jalan berdasarkan peniliti dengan diskusi bersama dosen pembimbing, konsultan jalan dan mengambil dari contoh-contoh thesis sebelumnya kemudian hasilnya dianalisi dengan metode  AHP (Analytical Hierarchy Proces). Kriteria-kriteria dalam menentukan prioritas penanganan jalan yang dipilih yaitu: Kondisi jalan, LHR (Lalu lintas Harian), Pengembangan Wilayah dan ekonomi.

1.3.	Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1.  	Untuk menganalisis nilai kerusakan jalan pada lapisan permukaan kaku menggunakan metode PCI  (Pavement Condition Index) ruas 5 jalan arteri sekunder di Kota Depok.

2.	Menganalisis prioritas dalam perbaikan ruas jalan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai dasar menentukan kebijakan penanganan ruas 5 jalan arteri sekunder di Kota Depok dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

2. 	METODE PENELITIAN

2.1. 	Tinjauan Umum

Penilaian kerusakan secara detail dibutuhkan sebagai bagian dari perencanaan dan perancangan proyek rehabilitasi. Penilaian kerusakan perkerasan adalah kompilasi dari berbagai tipe kerusakan, tingkat keparahan kerusakan, lokasi, dan luas penyebarannya.

2.2. 	Bagan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahap-tahap penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Bagan Alir Penelitian Dengan Metode PCI

2.3. 	Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah metode dengan cara deskriptif analisis berdasarkan metode Pavement Condotion Index (PCI) untuk menganasilis kondisi jalan dan Salah satu analisa multikriteria yang sering dipakai adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas penanangan jalan ke-5 jalan arteri sekunder di Kota depok Tahun 2018.

2.4. 	Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini meliputi :

1. 	Studi pustaka terhadap materi untuk proses evaluasi dan perencanaan.

2. 	Mendata instansi-instansi dan institusi yang dapat dijadikan sumber data.

3. 	Menentukan dan persiapkan kebutuhan data-data, yaitu pengambilan data di lapangan dengan penempatan surveyor di lokasi yang ditinjau.

4. 	Studi literatur yaitu dengan mengumpulkan data-data dari lapangan atau ruas yang akan dijadikan bahan penelitian dan keterangan dari buku-buku dan tugas akhir S2 yang berhubungan dengan pembahasan pada tugas akhir S2 ini serta masukan-masukan dari dosen pembimbing. Data-data yang digunakan untuk menentukan tingkat kerusakan jalan yaitu berupa data panjang, lebar, luasan, serta kedalaman tiap jenis kerusakan yang terjadi.

2.5. 	Lokasi Survei dan Peralatan Survei

Penelitian ini dimulai pada tanggal Februari-maret 2018. Lokasi kegiatan penelitian dilakukan di ruas 5 jalan Arteri Sekunder di Kota Depok . Kelima Jalan Arteri sekunder sebagaimana di maksudkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2032 meliputi :

1. 	Jalan Merawan melewati Kecamatan Cinere dan Kecamatan Lebak bulus, Jakarta selatan

2. 	Jalan Pitara Raya melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung

3. 	Jalan Raya Tanah Baru melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas

4. 	Jalan Kartini melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung

5. 	Jalan Akses UI di Kelurahan Tugu;

A. 	Alat Survei

Adapun peralatan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam survei ini meliputi :

1. 	Alat tulis, digunakan untuk menulis berupa ballpoint, pena, pensil, papan alas  dan lain-lain.

2. 	Odometer tangan (hand odometer) untuk mengukur panjang ruas jalan.

3.	Pita meter dan meteran 7 m , digunakan mengukur lebar, panjang dan tinggi atau  dalam kerusakan jalan.

4. 	Kamera HP, di gunakan untuk dokumentasi selama penelitian.

5.	Cat semprot atau White Board, digunakan untuk menandai jarak per kerusakan.

6. 	Motor, menggunakan motor karena berguna untuk mengukur jarak dan untuk ke lokasi pengukuran dan penilaian kondisi jalan.

7.	Form survei buat jalan aspala dan beton dengan menggunakan metode PCI.

8. 	Penggaris untuk mengukur kedalaman kerusakan (alur atau amblas).

9. 	Topi untuk kenyamanan dan menjaga kondisi mata pada waktu survei.

B. 	Bahan atau Data Survei

Tahap pengumpulan data merupakan langkah awal setelah tahap persiapan dalam proses pelaksanaan evaluasi dan perencanaan yang sangat penting, karena dari sini dapat ditentukan permasalahan dan rangkaian penentuan alternatif pemecahan masalah yang diambil. Data yang dibutuhkan antara lain :

a. 	Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dari instasi terkait yang berupa peta lokasi penelitian, geometrik jalan, dan data himpunan perhitungan lalu lintas.

b. 	Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang tidak mengalami perubahan selama pelaksanaan survei, data yang dimaksud adalah data geometri jalan. Data geometri jalan diperoleh dengan cara pengukuran di lapangan, pengukuran yang dilakukan oleh peneliti.

2.6. 	Analisis Data

Analisis perhitungan sesuai rumusan masalah, diuraikan dalam sub-Bab berikut:

1. 	Penilaian Kondisi Jalan

Penilaian Kondisi Jalan Sesuai Metode Pavement Condition Index (PCI).

a. 	Penentuan jenis kerusakan

b. 	Pegukuran kuantitas jenis kerusakan

c. 	Menentukan tingkat kerusakan jalan yaitu biasa (low), sedang (medium), parah (high)

d. 	Menentukan kadar kerusakan (density)

e. 	Menentukan nilai pengurang (deduct value), sesuai pembacaan kurva DV.

f. 	Menentukan total deduct value (TDV)

g. 	Menentukan corrected deduct value (CDV), sesuai pembacaan grafik hubungan TDV dan CDV.

h. 	Menentukan nilai PCI

i. 	Menentukan nilai PCI keseluruhan

2.	Volume lalu lintas

3. 	Menghitung ekonnomi biaya perbaikan jalan

4.	Menentukan daerah pengembangan wilayah

5.	Penyusunan hirarki Model AHP yaitu: penentuan kriteria dan penentuan subkriteria. Analisis Pembobotan dalam penentuan skla prioritas jalan dengan Metode AHP

6. 	Penetapan prioritas perbaikan jalan

2.7. 	Alur Penelitian

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah metode dengan cara diskriptif analisis berdasarkan metode Pavement Condotion Index (PCI). Diskriptif berarti survei yang memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada saat sekarang,keadaan kerusakan perkerasan jalan yang diteliti, sedangkan analisis berati data yang dikumpulkan dan disusun, kemudian dianalisis dengan mengunaka prinsip-prinsip analisis Metode Pavement Condotion Index (PCI).

Adapun alur analisis kondisi perkerasan Jalan, seperti yang tercantum dalam bagan alir dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4. Bagan Alir Penelitian Metode PCI

3. 	HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.  	Analisis Kerusakan Jalan Dengan Menggunakan Metode PCI (Pavement Condition Index)

Kesimpualan Perhitungan  kerusakan dan analisis kondisi dari ke-5 Jalan Arteri sekunder  Kota Depok Tahun 2018 (RTRW Kota Depok Tahun 2016-2032) pada Tabel 1, yaitu:

Tabel 1. Kondisi Kerusakan dari 5 Jalan Arteri Sekunder di Kota Depok Tahun 2018 dengan Menggunakan Metode PCI

| No. | Nama Jalan | Nilai PCI | Tingkat Kerusakan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jl. Merawan | 23 | Serious |
| 2 | Jl. Pitara Raya | 40 | Very Poor |
| 3 | Jl. Raya Tanah Baru | 35 | Verry Poor |
| 4 | Jl. Kartini | 62 | Fair |
| 5 | Jl. Akses UI | 31 | Very Poor |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Dari hasil survei dan analisis kerusakan jalan dengan metode PCI di 5 jalan arteri sekunder tahun 2018 di Kota Depok, tingkat kerusakan yang paling paling parah yaitu Jalan Merawan dengan nilai PCI yaitu 23, sedangkan tingkat kerusakan jalan paling tinggi nilai PCI yaitu Jalan Kartinidengan nilai 62.

3.2. 	LHR (Lalu Lintas Harian Rata-Rata)

Data LHR (Lalulintas Harian Rata-rata) 5 Jalan Arteri sekunder  Kota Depok dari Dinas Perhubungan 2017 :

Tabel 2. LHR 5 Jalan Arteri Sekunder Kota Depok Tahun 2017

| No. | Nama Jalan | LHR (smp/jam) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jalan Merawan | 1126,70 |
| 2 | Jalan Pitara Raya | 457,40 |
| 3 | Jalan Raya Tanah baru | 412,05 |
| 4 | Jalan Kartini | 1294,10 |
| 5 | Jalan Akses UI | 1276,00 |

Sumber: Dinas perhubungan Kota Depok Tahun 2017

Dari data LHR dari Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2017 menunjukkan jalan yang paling banyak Volume lalu lintas pada jaln Kartini dengan LHR berjumlah 1294,10 smp/jam.

3.3. 	Pengembangan Wilayah

Penilaian terhadap pengembangan wilayah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012 – 2032. PPK dan SPK di Kota Depok akan diatur lebih lanjut dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Depok.

Tabel 3. Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

| No. | Nama Jalan | Pembagian BWP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jl.Pitara raya | SPK |
| 2 | Jl. Kartini | PPK |
| 3 | Jl. Akses UI | SPK |
| 4 | Jl. Merawan | SPK |
| 5 | Jl. Raya Tanah baru | PPK |

Sumber: Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

3. 4. 	Analisis Ekonomi

Estimasi harga perbaikan jalan biasanya dianggap satu cara pengerjaan pekerjaan. Sehingga didapat harga rata-rata biaya perbaikan jalan. Mengacu kepada sistem yang digunakan di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Depok Tahun 2017, perhitungan kebutuhan anggaran perbaikan jalan mengacu kepada harga perbaikan per m³. Adapun biaya total didapat dengan menglikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan.

Perhitungan harga per m³ didapat dengan memperhitungan beberap faktor yaitu kebutuhan bahan material, upah, tenaga kerja, alat bantu/alat berat, keuntungan pemborong dan lain-lain. Dalam perhitungan biaya perbaikan ini didapat dari survei dan mencari di internet dan konsultan yang pernah menangani proyek perbaikan jalan di Kota Depok, Jawa Barat. Adapun estimasi biaya pekerjaan perbaikan ke jalan meter kubik , sebagaimana dalam Tabel-Tabel berikut ini :

Rekapitulasi estimasi biaya perbaiakn jalan dari ke-5 jalan Arteri Sekunder di Kota Depok terdapat pada Tabel 4:

Tabel 4. Rekapitulasi Harga Perbaikan 5 Jalan Arteri Sekunder di Kota Depok Tahun 2018 :

| No. | Nama Jalan | Total Biaya Perbaikan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jl.Pitara raya | 1.086.139.218,53 |
| 2 | Jl. Kartini | 768.338.290,54 |
| 3 | Jl. Akses UI | 1.874.723.830,73 |
| 4 | Jl. Merawan | 560.718.849,47 |
| 5 | Jl. Raya Tanah baru | 1.092.294.027,50 |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Terlihat dari Tabel 4 diatas bahwa biaya total perbaikan tertinggi ada pada Jalan Akses UI dengan biaya mencapai Rp. 1.874.723.830,73. dan Jalan Merawan memiliki biaya total terendah sebesar Rp. 560.718.849,47.

3.5 	Analisis Prioritas Jalan Dengan Mengunakan AHP

3.5.1 	Penyusunan Hirarki dan Bobot

Dianalisis dengan metode AHP sehingga diperoleh bobot dari masing-masing kriteria dan sub kriteria yang nantinya dipakai untuk mencari skala prioritas penanganan jalan.

3.5.1.1 	Struktur Hirarki Penentuan Skala Prioritas Penanganan Jalan Arteri Sekunder di Kota Depok

Dari hasil identifikasi kriteria kepada responden terdiri dari 3 (tiga) level. Yaitu Level pertama adalah tujuan yaitu Penentuan Skala Prioritas Penanganan Jalan Jalan Arteri sekunder  di Kota Depok, Level kedua terdiri dari 4 faktor yaitu : Faktor Kondisi Jalan, Faktor Volume Lalu-Lintas, Faktor Ekonomi, dan terakhir Faktor Pengembangan Wilayah. Level ketiga merupakan pengembangan dari Level 2 dan terdiri dari beberapa sub kriteria.

3.5.1.2 Bobot Penilaian Kriteria

Bobot dari masing-masing kriteria dianalisis dengan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. 	Penilian Kriteria utama

Kriteria utama dalam penentuan skala prioritas pemeliharaan jalan di depok ditentukan sebanyak empat buah kriteria yaitu:

a. 	Kondisi jalan (KJ

b. 	Lalu lintas harian (LHR)

c. 	Pengembangan wilayah (PW)

d. 	Ekonomi

Penilian tingkat kepentingan antara keempat kriteria utama berdasarkan penilian penulis dan dari beberapa contoh thesis yang disajikan dalam matis dibawah ini:

- 	Perbandingan kriteria antara Kondisi jalan dengan lalu lintas harian

KJ : = 3 : 1 artinya kriteria tingkat keruskan sedikit lebih penting dalam penentuan kebijakan penanganan jalan daripada kriteria lalu lintas harian

- 	Perbandingan antara kondisi jalan ( KJ) dengan Pengembangan wilayah (PW)

KJ : PW = 5:1 artinya kriteria tingkat keruskan lebih penting dalam penentuan kebijakan penanganan jalan daripada kriteria Pengembangan wilayah.

Untuk lebih jelaskan perhitungan dilakukan dengan bantuan aplikasi Expert Choice sebagaimana dalam Gambar 6, berikut ini:

Gambar 6. Data input Kriteria Utama (Expert Choice)

Check:

Nilai Rasio Konsistensi  (CR)  = 0,07 < 0,1 (OK)

Dari data input data diatas didapat bobot kriteria utama di Gambar 7 ini :

Gambar 7. Hasil Input Kriteria Utama (Expert Choice)

Dari hasil input Kriteria utama dalam Expert Choice maka didapat bobot masing-masing kriteria utama sebagai berikut:

a. 	Bobot kriteria Kondisi jalan 	= 0,505

b. 	Bobot kriteria Volume lalu Lintas= 0,288

c. 	Bobot kriteria Pengembangan Wilayah= 0,064

d. 	Bobot Ekonomi = 0,143

Dari Gambar 7 diatas, dapat dilihat bahwa penilaian terhadap beberapa kriteria menunjukkan bahwa kriteria faktor kondisi jalan memiliki pengaruh tingkat kepentingan yaitu dengan bobot 0,505 (50,5%) kemudian disusul dengan faktor volume lalu lintas dengan bobot 0,288 (28,8%), faktor ekonomi dengan bobot 0,143 (14,3%), dan terakhir faktor pengembangan wilayah dengan bobot 0,064 (6,4%).

3.5.1.3 	Perhitungan Bobot Subkriteria

Penentuan bobot nilai subkriteria sendiri menggunakan expert choice. Namun untuk memudahkan perhitungan antara kriteria utama dan subkriteria dipisahkan dalam perhitungan pada expert choice.

Dari hasil pembobotan menggunakan bantuan software expert choice yang telah dihitung didapat masing-masing bobot kriteria dan subkriteria.

Tabel 5. Hasil Pembobotan Kriteria dan Subkriteria dengan Bantuan Expert Choice

| No. | Kriteria |  | Sub kriteria |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uraian | Bobot | Uraian | Bobot |
| 1 | Kondisi Jalan (A1) | 0,505 | Good (X1) | 0,023 |
|  |  |  | Satisfactory (X2) | 0,036 |
|  |  |  | Fair (X3) | 0,058 |
|  |  |  | Poor (X4) | 0,094 |
|  |  |  | Very Poor (X5) | 0,152 |
|  |  |  | Serious (X6) | 0,245 |
|  |  |  | Failed (X7) | 0,391 |
| 2 | LHR (A2) | 0,288 | 457,4 smp/jam X8 | 0,069 |
|  |  |  | 1294,1 smp/jam X9 | 0,383 |
|  |  |  | 1276,0 smp/jamX10 | 0,29 |
|  |  |  | 1126,7 smp/jam X1 | 0,208 |
|  |  |  | 412,0 smp/jam X12 | 0,051 |
| 3 | Pengembangan Wilayah (A3) | 0,064 | PPK (X13) | 0,637 |
|  |  |  | SPK (X14) | 0,258 |
|  |  |  | PL (X15) | 0,105 |
| 4 | Ekonomi (A4) | 0,143 | Rp.1.564.918.550,22 (X16) | 0,459 |
|  |  |  | Rp.921.349.478,51 (X17) | 0,224 |
|  |  |  | Rp. 913.289.712,36 (X18) | 0,169 |
|  |  |  | Rp.644.492.952,98 (X19) | 0,084 |
|  |  |  | Rp.471.895.867,47 (X20) | 0,063 |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

3.5.4 	Perhitungan Skala Prioritas Penanganan Jalan dengan Metode AHP

Setelah ditentukan besaran bobot pada masing-masing elemen  maka untuk menentukan skala prioritas penanganan jalan Kota Depok dengan Metode Analitycal Hierarcy Process (AHP) selanjutnya dimasukan dengan perhitungan model matematis menurut Brojonegoro (1991). Selanjutnya dalam perhitungan menggunakan Model matematis yang dihitung dengan sistem persamaan matematis menurut Brojonegoro (1991).

Contoh Perhitungan salah satu jalan Arteri Sekunder, perhitungan skala prioritas penanganan jalan pada Jalan Akses UI, Kelapa dua, Depok Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis , diperoleh besaran bobot data sekunder dengan nilai sub kriteria adalah :

Y ( Jl Akses UI) 	= (A1.X5 + A2.X10 + A3.X14 + A4 .X16)

=(0,505x0,152)+(0,288x0,290)+(0,046x0,258)+(0,143x0,459)

= 0,242

Tabel 6. Rekapitulasi Perhitungan Skala Prioritas Penanganan Jalan

| No. | Kriteria | Bobot | Pitara | Kartini | Akses UI | Merawan | Tanah Baru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kondisi Jalan | 0,505 | 0,077 | 0,029 | 0,077 | 0,124 | 0,077 |
| 2 | LHR | 0,288 | 0,020 | 0,110 | 0,084 | 0,060 | 0,015 |
| 3 | Pemgembangan Wilayah | 0,064 | 0,017 | 0,041 | 0,017 | 0,017 | 0,041 |
| 4 | Ekonomi | 0,143 | 0,024 | 0,012 | 0,066 | 0,009 | 0,032 |
| Total |  |  | 0,137 | 0,192 | 0,242 | 0,209 | 0,164 |

Sumber : Hasil analisis, 2018

Tabel 7. Urutan Prioritas Penanganan ke-5 Jalan Arteri Sekunder di Kota Depok Tahun 2018

| No. | Kriteria | Skor Bobot | Urutan Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jl.Pitara raya | 0,137 | 5 |
| 2 | Jl. Kartini | 0,192 | 3 |
| 3 | Jl. Akses UI | 0,242 | 1 |
| 4 | Jl. Merawan | 0,206 | 2 |
| 5 | Jl. Raya Tanah baru | 0,164 | 4 |

Sumber : Hasil analisis, 2018

Dari hasil analisis dengan mengunakan bantuan Expert Choice dengan menggunakan metode AHP, dapat terlihat urutan prioritas dengan skor bobot terbesar pada jalan Akses UI dengan bobot 0,242, kemudian jalan Merawan dengan bobot 0,206, sampai bobot terkecil yatiu jalan Pitara Raya dengan bobot yaitu 0,137.

4. 	REKOMENDASI

4.1 	Kesimpulan

Dari analisa yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

a.	Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan perhitungan kerusakan dan analisis kondisi ke- 5 Jalan Arteri Sekunder di Kota Depok pada Tahun 2018 dengan menggunakan metode PCI  didapatkan hasil adalah Jalan Merawan dengan nilai PCI rata-rata yaitu 23 (Serious), Jalan Pitara Raya dengan nilai PCI rata-rata yaitu 40 (very Poor), Jalan Raya Tanah Baru dengan nilai PCI rata-rata yaitu 35 (very Poor), Jalan Kartini dengan nilai PCI rata-rata yaitu 62 (fair) dan Jalan Akses UI nilai PCI rata-rata yaitu 31 (very poor). Jadi jalan yang paling rusak kondisinya yaitu Jalan Merawan dengan Nilai PCI yaitu 23 (Serious).

b. 	Hasil analisa urutan prioritas penanganan ruas ke- 5 Jalan Arteri Sekunder di Kota Depok dengan metode AHP adalah sebagai berikut:

I. 	Ruas Jalan Akses UI, dengan bobot 0,242

II. 	Ruas Jalan Jl. Merawan, dengan bobot 0,209

III. 	Ruas Jl. Kartini, dengan bobot 0,192

IV. 	Ruas Jalan tanah raya baru, dengan bobot 0,164

V. 	Ruas Jl.Pitara raya, dengan bobot 0,137

c.	Hasil penelitian dengan Metode AHP menghasilkan kriteria kondisi jalan terpenuhi dengan bobot 0,505 (50,5%) kemudian disusul tingkat kepentingan volume lalu lintas dengan bobot 0,288 (28,8%), faktor kriteria ekonomi dengan bobot 0,143 (14,3 %), dan faktor pengembagan wilayah dengan bobot 0,064 (6,4 %).

4.2 	Saran

Setelah mengamati dan menganalisa, maka penulis yakin perlu adanya tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan dan dianalisa, sehubungan dengan itu maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

a.	Dalam menentukan Skala prioritas penanganan jalan di Kota Depok Jawa Barat, selain dapat menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) juga dapat menggunakan metode lain seperti metode Bina Marga yang berdasarkan SK No.77 Dirjen Bina Marga, Tahun 1990.

b.	Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam pemilihan prioritas penanganan ruas jalan, perlu adanya penambahan kriteria-kriteria yang berhubungan dengan prioritas  penanganan ruas jalan.

c. 	Diperlukan kearifan dari pihak terkait/Pemda kota Depok untuk menerapkan prioritas peningkatan ruas jalan di Kota Depok, Jawa Barat, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan.

d.	Perlunya pemeliharaan rutin untuk perbaikan kerusakan jalan-jalan di Kota Depok, Jawa Barat.

Daftar Pustaka

ASTM Designation D6433. 2007. Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys.

Dinas Perhubungan. 2017. Daftar Lalu lintar harian rata-rata kota Depok tahun 2017. Dinas Perhubungan Kota Depok

Hardiyatmo, Hary Christadi (2007). Pemeliharaan Jalan Raya. Penerbit Gajah Mada Press, Yogyakarta

Peraturan daerah Kota Depok No. 1 tahun 2015 tentang 	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2016- 2032, Depok

Putri, I. D. 2011. Penentuan Skala Prioritas Penanganan Jalan di Kabupaten Bangli. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Udayana. Denpasar

Saaty, T.L., (1986), Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi yang Kompleks, Jakarta : PT Pustaka Binman Pressindo.

Saaty. T. L. 1988. Decision Making For Leaders; The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World. Pittsburgh, PA: RWS Publication, Pittsburgh.

Saaty, T.L. and Forman, E.H. (1993) The Hierarchon- A Dictionary of Hierarchies, Pittsburgh, PA: RWS Publications.

Saaty, T.L. and Vargas, L.G. (1994) Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process, Boston: Kluwer Academic Publishers.

Sembiring, Irwan S. 2008, Studi Penentuan Prioritas Peningkatan Ruas Jalan (Studi Kasus: Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Samosir),Thesis Universitas Sumatera Utara, Medan

Shahin, M.Y., 1994, Pavement Managemant for Airport, Road, and Parking Lots, Chapman & Hall, New York.