# MODEL PUNCAK LIMPASAN BERBASIS EKSISTING PENGGUNAAN LAHAN DAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SENTUL CITY

PEAK RUNOFF MODEL BASE ON LAND USE EXISTING AND MASTER PLAN IN SENTUL CITY

Asep Suheri, Cecep Kusmana, Moh. Yanuar J. Purwanto, Yudi Setiawan

Diterima: --/--/----		 Disetujui: --/--/----

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah membuat mode limpasan puncak berdasarkan eksisting penggunaan lahan dan masterplan di kawasan perkotaan Sentul City (SC). Untuk menentukan puncak limpasan dengan menggunakan metode rasional, dengan rumus: Q = 0,2778.C.I.A, dimana Q adalah puncak limpasan, C adalah koefisien limpasan wilayah kajian, I adalah intensitas curah hujan rata-rata, dan A adalah luas wilayah kajian. Untuk mengetahui eksisting penggunaan lahan dilakukan dengan analisis citra SPOT-6 tahun 2017 dengan metode supervised classificatin (klasifikasi terbimbing) dengan estimasi parameter distribusi gamma dengan metode maksimum likelihood menggunakan software QGIS 2.8, SAGA GIS, dan Arc-GIS 10.4.1. Hasil analisis citra diperoleh 12 jenis penggunaan lahan, yang dapat dikelompokan kedalam tiga jenis penutupan lahan, yaitu lahan terbangun 33% atau 952.14 ha, lahan bervegetasi (RTH) 1.873,50 ha atau 65%, lahan terbuka biru (RTB) 2% atau 68.40 ha. Berdasarkan analisis diperoleh nilai koefisien limpasan puncak eksisting penggunaan lahan sebesar 0,40 dan master plan (rencana induk penggunaan lahan) sebesar 0,61, terjadi kenaikan 0,21 atau kenaikan limpasan puncak 25,32 m3/detik atau 6.622.560 m3/tahun akibat perubahan penggunaan lahan.

Kata Kunci: Limpasan puncak, penggunaan lahan, rencana induk pengembangan wilayah.

Abstract: This research aims to create a peak run-off mode based on land use existing and masterplan Sentul City (SC), an urban area. To determine the peak run-off by rational method, the study uses the formulation as follows: Q = 0.2778.C.I.A, in which Q is the peak run-off, C is the run-off coefficient of area, I is the average rain rate intensity, and A is the area of study. For recognizing the existing of land use, the researcher used image analysis SPOT-6 (2017) by supervised classification. It estimated gamma distribution parameter through maximum likehood method by using software QGIS 2.8, SAGA GIS, dan Arc-GIS 10.4.1. According to the analysis, the study result shows the land use existing peak run-off coefficient value and masterplan are 0.40 and 0.61, respectively, in which the difference is 0.21. The peak run-off increase is 25.32 m3/second or 6,622,560 m3/year as the impact of land use change.

Keywords: Peak runoff, land use, master plan

# PENDAHULUAN

Potensi ketersediaan air di kawasan Sentul City (SC) akan tergantung pada kondisi biofisik meliputi: penggunaan lahan/penutupan lahan, topografi, hidrologi, klimatologi, mahluk hidup, jenis tanah, vegetasi, satwa, dan lain-lain.

SC merupakan kota mandiri di Kabupaten Bogor yang dikembangkan oleh PT SC Tbk. SC mengembangkan kawasannya dengan prinsip green development melalui respon terhadap parameter city. Konsep ecocity diterapkan pada lanskap maupun bangunan. Kawasan ini dibangun sebagai kawasan perumahan, perdagangan, perkantoran, industri, pariwisata, serta fasilitas khusus (komersial). SC merupakan kawasan yang miskin air, karena kondisi geohidrologis daerah tersebut yang tidak memungkinkan untuk menyimpan air karena tekstur tanahnya didominiasi oleh tekstur liat.

Konsep pengembangan kawasan SC seperti dituangkan dalam rencana induk yang membagi kawasan SC menjadi dua area, yaitu area bangunan dan tutupan serta area konservasi. Area konservasi yang direncanakan berupa hutan taman, taman bermain, dan danau buatan (Seyhan, 1990). SC berkomitmen menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka.

Tujuan penelitian adalah membuat model limpasan puncak di kawasan perkotaan SC berdasarkan eksisting penggunaan lahan dan masterplan.

- TINJAUAN PUSTAKA

Limpasan

Limpasan permukaan atau aliran permukaan adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah dan mengangkut partikel-partikel tanah. Limpasan terjadi karena intensitas hujan yang jatuh di suatu daerah melebihi kapasitas infiltrasi, setelah laju infiltrasi terpenuhi air akan mengisi cekungan-cekungan pada permukaan tanah. Setelah cekungan-cekungan tersebut penuh, selanjutnya air akan mengalir (melimpas) diatas permukaan tanah (surface run–off). Jika aliran air terjadi di bawah permukaan tanah disebut juga sebagai aliran di bawah permukaan dan jika yang terjadi adalah aliran yang berada di lapisan equifer (air tanah), maka disebut aliran air tanah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan permukaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu elemen meteorologi dan elemen sifat fisik daerah pengaliran (Theodore et al. 2011). Elemen meteorologi meliputi jenis presipitasi, intensitas hujan, durasi hujan, dan distribusi hujan dalam daerah pengaliran, sedangkan elemen sifat fisik daerah pengaliran meliputi tata guna lahan (land use), jenis tanah, dan kondisi topografi daerah pengaliran (catchment). Perubahan terhadap elemen meteorologi dan sifat fisik daerah akan berdampak terhadap naik turunya limpasan dan debit, sebagaimana hasil riset di daerah aliran sungai (DAS) Merangin Tembesi Jambi, bahwa perubahan penggunaan lahan menyebabkan penurunan 40% dari debit minimum di musim kemarau dan 65% peningkatan debit puncak maksimum di musim hujan (Tarigan S dan Faqih A, 2019). Perubahan penggunaan lahan dari hutan ke non hutan dalam skala besar menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi fungsi hidrologis suatu daerah aliran sungai (Nuraidaa, L M Rachman, dan D P T Baskoro, 2016).

Elemen sifat fisik dapat dikategorikan sebagai aspek statis sedangkan elemen meteorologi merupakan aspek dinamis yang dapat berubah terhadap waktu.

Ada banyak metode yang dapat dipakai untuk menganalisa dan memprediksi besaran limpasan permukaan, beberapa diantaranya adalah metode rasional, Soil Conservation Service (SCS), dan modifikasi rasional (Needhidasan dan Manoj, 2013).

Metode Rasional

Metode Rasional awalnya banyak digunakan untuk memperkirakan debit puncak yang ditimbulkan oleh hujan deras pada daerah tangkapan (DAS) kecil. Suatu DAS disebut DAS kecil apabila distribusi hujan dapat dianggap seragam dalam suatu ruang dan waktu, dan biasanya durasi hujan melebihi waktu konsentrasi. Metode Rasional dapat menggambarkan hubungan antara debit limpasan dengan besar curah hujan, secara praktis berlaku untuk luas DAS kurang dari 300 hektar (Goldman, Jackson and Bursztynsky, 1986).

Koefisien Limpasan

Koefisien limpasan (C) didefinisikan sebagai nisbah antara laju puncak aliran permukaan terhadap intensitas hujan yang dipengaruhi oleh laju infiltrasi tanah, tanaman penutup tanah, dan intensitas hujan. Faktor utama yang mempengaruhi nilai C adalah laju infiltrasi tanah, tanaman penutup tanah dan intensitas hujan (Arsyad, 2010). Koefisien limpasan merupakan bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya air larian terhadap besarnya curah hujan (dalam suatu DAS).

- Penggunaan Lahan dan Penutupan Lahan

Landuse (penggunaan lahan) dan landcover (penutupan lahan) sering digunakan secara bersama-sama, namun kedua terminologi tersebut berbeda. Penutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada obyek tersebut (Lillesand, M. T., & Kiefer Ralph, W. 1994). Penutupan lahan adalah perwujudan secara fisik (visual) dari vegetasi, benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut (Townshend and Justice, 1981). Permukaan bumi sebagian terdiri dari kenampakan alamiah (penutupan lahan) seperti vegetasi, salju, dan lain sebagainya, serta sebagian lagi berupa kenampakan hasil aktivitas manusia berupa penggunaan lahan (Barret and Curtis, 1982).

Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut di atas tersirat bahwa penggunaan lahan adalah klasifikasi lahan berdasarkan aktivitas manusia, sedangkan penutupan lahan adalah karakteristik alamiah dari lahan tersebut. Penutupan lahan bisa dianggap sebagai kondisi saat ini, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan status lahan. Penekanan di sini adalah bahwa analisis lahan seperti hidrologi, lanskap, dan lain-lain harus menggunakan penutupan lahan. Namun, penutupan lahan itu sendiri akan dipengaruhi oleh status penggunaan. Contohnya, suatu lahan berhutan jika berada dalam penggunaan lahan pertambangan akan tidak tepat dianalisis menggunakan penutupan lahan jika rentang studi cukup lebar karena aktivitas pertambangan akan mengubah penutupan lahan berhutan tersebut dalam kisaran waktu analisis.

- Remote Sensing

Penginderaan jauh  (atau disingkat inderaja) adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, (misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, kapal atau alat lain). Contoh dari penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Inderaja berasal dari bahasa Inggris remote sensing, bahasa Perancis télédétection, bahasa Jerman fernerkundung, bahasa Portugis sensoriamento remota, bahasa Spanyol percepcion remote dan bahasa Rusia distangtionaya. Di masa modern, istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan instrumen di pesawat atau pesawat luar angkasa dan dibedakan dengan penginderaan lainnya seperti penginderaan medis atau fotogrametri. Walaupun semua hal yang berhubungan dengan astronomi sebenarnya adalah penerapan dari penginderaan jauh (faktanya merupakan penginderaan jauh yang intensif), istilah "penginderaan jauh" umumnya lebih kepada yang berhubungan dengan teresterial dan pengamatan cuaca (Lillesand and  Kiefer, 1994).

- Interpretasi Citra

Interpretasi citra merupakan upaya untuk menafsirkan citra sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan obyek yang terekam. Unsur-unsur yang digunakan sebagai dasar analisis meliputi: ukuran, rona (tone), warna, tekstur, pola dan resolusi (Lillesand and Kiefer, 1994).  Dalam penelitian ini interpretasi citra menghasilkan tujuh penggunaan lahan yakni: hutan, kebun, lahan terbangun, sawah, tegalan, tubuh air dan lain-lain.

Hutan pada citra SPOT/Landsat dicirikan dengan warna hijau tua dengan tekstur halus dan berlereng curam. Interpretasi penggunaan lahan hutan pada citra SPOT/Landsat relatif mudah karena warna dan tekstur berbeda dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya serta lokasi hutan umumnya berada pada wilayah-wilayah dengan lereng yang terjal.

Kebun merupakan kelompok vegetasi campuran antara tanaman tahunan (buah-buahan) dengan tanaman semusim. Kenampakan kebun pada citra ditandai dengan warna hijau terang dengan tekstur kasar dan bergerombol. Sementara tegalan merupakan kelompok vegetasi campuran dimana lebih banyak tanaman rendah seperti palawija dan sayuran. Kenampakan tegalan pada citra kadang-kadang sulit dibedakan dengan kebun, namun tegalan memiliki ciri khas warna hijau terang kecoklatan dengan tekstur kasar dan lokasinya biasanya dekat dengan permukiman.

Sawah pada citra SPOT/Landsat memiliki beberapa kenampakan tergantung pada fase penanamannya. Pada fase vegetatif dan tergenang air, kenampakan sawah pada citra akan berwarna hijau kebiru-biruan, jika fase reproduktif dan pematangan warna sawah hijau kekuningan. Sementara pada saat diberakan warna sawah akan menjadi kecoklatan. Dari sekian macam warna sawah pada kenampakan citra tersebut, unsur yang memudahkan klasifikasi adalah tekstur halus dan pola kotak-kotak yang mencirikan petakan lahan.

Lahan terbangun (built-up area) meliputi permukiman baik padat maupun jarang, kawasan industri dan perkantoran serta sarana infrastruktur sosial ekonomi lainnya. Kenampakan lahan terbangun pada citra SPOT/Landsat dicirikan dengan warna merah muda hingga keungu-unguan dengan tekstur kasar dan bergerombol dan polanya mengikuti jaringan jalan.

Tubuh air meliputi sungai dan danau/situ. Kenampakannya pada citra dicirikan dengan warna biru tua dan keberadaannya menyebar di seluruh wilayah dengan luasan yang sangat kecil. Dari keenam kelas penggunaan lahan hasil interpretasi, ada sebagian kecil penggunaan lahan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi tersebut, misalnya tanah terbuka, semak belukar, empang. Oleh karena itu dalam penelitian ini ketiga penggunaan lahan tersebut dikelompokkan ke dalam kelas lain-lain.

- Informasi Geospasial

Informasi  Geospasial  (disingkat  IG)  adalah  data geospasial  (DG) yang  sudah  diolah  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  perumusan  kebijakan,  pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan  yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi  Geospasial  Dasar  (disingkat IGD)  adalah  Informasi Geospasial  yang  berisi  tentang  objek  yang  dapat dilihat  secara  langsung  atau  diukur  dari  kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatip lama. Informasi  Geospasial  Tematik  yang  selanjutnya  disingkat  IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema  tertentu yang dibuat mengacu pada IGD (UU RI No. 4 Tahun 2011).

Sistem Informasi Geospasial (SIG) atau Geospasial Information System (GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja (Barus dan Wiradisastra, 2000). Sedangkan Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem Informasi yang dapat memadukan antara data grafis (spasial) dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geogrfis di bumi (georeference). Disamping itu, SIG juga dapat menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi.

Sistem Informasi Geospasial dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem manual (analog), dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem Informasi manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi untuk tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan laporan survey lapangan. Kesemua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat tanpa komputer. Sedangkan Sistem Informasi Geospasial otomatis telah menggunakan komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto udara yang terdigitasi. Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi (Nurshanti. 1995).

Pengertian GIS/SIG saat ini lebih sering diterapkan bagi teknologi informasi spasial atau geografi yang berorientasi pada penggunaan teknologi komputer. Dalam hubungannya dengan teknologi komputer, SIG sebagai sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi yaitu pemasukan data, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), memanipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir (output) (Aronoff, 1989). Sistem Informasi Geospasial (SIG) sebagai sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan (Burrough, 1987). Komponen utama Sistem Informasi Geospasial dapat dibagi kedalam 4 komponen utama yaitu: perangkat keras (digitizer, scanner, Central Procesing Unit (CPU), hard-disk, dan lain-lain), perangkat lunak (ArcView, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dan lain-lain), organisasi (manajemen) dan pemakai (user). Kombinasi yang benar antara keempat komponen utama ini akan menentukan kesuksesan suatu proyek pengembangan Sistem Informasi Geospasial.

Tujuan pokok dari pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam Sistem Informasi Geospasial adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi (Dulbahri, 1993).

Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut dalam bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat digunakan adalah analisis spasial dan analisis atribut. Data spasial merupakan data yang berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta. Sedangkan data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.

Penyajian data spasial mempunyai tiga cara dasar yaitu dalam bentuk titik, bentuk garis dan bentuk area (polygon). Titik merupakan kenampakan tunggal dari sepasang koordinat x,y yang menunjukkan lokasi suatu obyek berupa ketinggian, lokasi kota, lokasi pengambilan sample dan lain-lain. Garis merupakan sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu kenampakan memanjang seperti sungai, jalan, kontus dan lain-lain. Sedangkan area adalah kenampakan yang dibatasi oleh suatu garis yang membentuk suatu ruang homogen, misalnya: batas daerah, batas penggunaan lahan, pulau dan lain sebagainya.

Struktur data spasial dibagi dua yaitu model data raster dan model data vektor. Data raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi empat (grid)/sel sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (polygon)( Barus dan Wiradisastra, 2000).

Sistem informasi geografi menyajikan informasi keruangan beserta atributnya yang terdiri dari beberapa komponen utama (Dulbahri. 1993) yaitu:

1. Masukan data merupakan proses pemasukan data pada komputer dari peta (peta topografi dan peta tematik), data statistik, data hasil analisis penginderaan jauh data hasil pengolahan citra digital penginderaan jauh, dan lain-lain. Data-data spasial dan atribut baik dalam bentuk analog maupun data digital tersebut dikonversikan kedalam format yang diminta oleh perangkat lunak sehingga terbentuk basisdata (database). Basisdata adalah pengorganisasian data yang tidak berlebihan dalam komputer sehingga dapat dilakukan pengembangan, pembaharuan, pemanggilan, dan dapat digunakan secara bersama oleh pengguna (Anon. 2003).

2. Penyimpanan data dan pemanggilan kembali (data storage dan retrieval) ialah penyimpanan data pada komputer dan pemanggilan kembali dengan cepat (penampilan pada layar monitor dan dapat ditampilkan/cetak pada kertas).

3. Manipulasi data dan analisis ialah kegiatan yang dapat dilakukan berbagai macam perintah misalnya overlay antara dua tema peta, membuat buffer zone jarak tertentu dari suatu area atau titik dan sebagainya. Manipulasi dan analisis data merupakan ciri utama dari SIG (Anon, 2003).  Kemampuan SIG dalam melakukan analisis gabungan dari data spasial dan data atribut akan menghasilkan informasi yang berguna untuk berbagai aplikasi

4. Pelaporan data ialah dapat menyajikan data dasar, data hasil pengolahan data dari model menjadi bentuk peta atau data tabular. Bentuk produk suatu SIG dapat bervariasi baik dalam hal kualitas, keakuratan dan kemudahan pemakainya (Barus dan Wiradisastra, 2000). Hasil ini dapat dibuat dalam bentuk peta-peta, tabel angka-angka: teks di atas kertas atau media lain (hard copy), atau dalam cetak lunak (seperti file elektronik).

- METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian berada di Sentul City yang merupakan sebuah kawasan kota pegunungan dengan luas efektif sebesar 2.905,33 ha dari luas 3.001,4 ha. Lokasi ini terletak pada koordnat 6º 34' 4,68" - 6º 34' 55,19 " LS dan 106º 51' 4,10 " - 106º 54' 34,20 " BT, di sebelah timur kota Bogor yang dikembangkan oleh PT Sentul City Tbk. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Juli 2017 sampai dengan Mei 2019.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (In depth Interview) dengan pakar/responden. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait dapat berupa data softcopy dan hardcopy dokumentasi laporan kegiatan yang telah dilakukan.

Jenis dan sumber data

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra SPOT-6 tahun 2017; peta RBI  skala 1 : 25.000; DEM-SRTM; data curah hujan 2009 – 2018; jumlah penduduk; debit harian dan bulanan sungai Cikeas dan Citeureup; DAM; hasil observasi lapangan dan hasil wawancara (quesioner) dengan 5 ahli/expert.

Alat yang digunakan software ArcGIS 10.4.1, QGIS 3.8, Global Mapper 17.0, Super Decision 2.8.0, Stella 9.0.1, dan Microsoft office 2016.

Sumber datanya adalah: Lapan; BIG; USGS; BPS, Bappeda, survai lapangan, FGD stakeholder, peraturan/kebijakan, RTRW, BBWS Citarum, BBWS Ciliwung-Cisadane, BP-DAS Citarum-Ciliwung, Bappeda Provinsi/ Kabupaten, dan Dinas PSDA

Pakar dipilih dari orang yang mengetahui dan menguasai informasi terkait pemanfaatan badan air dan bantaran banjir sebagai sumber air baku. Pakar tersebut berasal dari: Instansi pusat (Kementerian PUPR), daerah (Dinas PSDA), dan PDAM Kabupaten Bogor.

Metode Analisis Data

Menentukan jenis penggunaan lahan

Untuk menentukan jenis penggunaan/penutupan lahan eksisting di wilayah kajian. Tahap pertama dilakukan proses georeference terhadap citra SPOT-6 untuk mendapatkan posisi geografi secara tepat. Sistem referensi koordinat yang digunakan adalah Universal Transver Mercator (UTM). Sesuai pembagian zona UTM di Indonesia, kawasan SC terletak pada UTM Zona 48S. Dengan demikian, peta diproyeksikan pada WGS84/UTM Zona 48S/EPSG:32748. Tahap kedua, dilakukan supervised classification atau klasifikasi terbimbing terhadap peta citra. Metode yang digunakan adalah maximum likelihood classification. Akan dihasilkan peta penutupan lahan wilayah kajian. Kemudian dilakukan ground check untuk mengetahui penutupan lahan kawasan perkotaan SC secara langsung. Hasil analisis penutupan lahan dinilai akurasinya dengan menggunakan overall accuracy dan kappa accuracy.

Table 2. Klasifikasi penggunaan lahan dan koefisien limpasan

| Koefisien limpasan ( c ) |  | Tipe penggunaan lahan |
| --- | --- | --- |
| c1 c2 c3 c4 c5 c6 | 0,95 0,90 0,80 0,65 0,50 0,25 | Jalan aspal Industri, terminal utama, pergudangan umum, perusahaan Perdagangan Perumahan Fasilitas dan layanan pendidikan Ruang terbuka, sabuk hijau, pemakaman |

Source: US Forest Service (1980) in Asdak (1995)

Menentukan koefisien limpasan

Menentukan koefisien limpasan (C) dihitung dengan menggunakan persamaan  sebagai berikut (Kasiro, 1994):

C = (di x 86.400 x Q) / (P x A)………………………………….…………..…. (1)

dengan:

C = Air larian (mm)/Curah hujan (mm)

di = Jumlah hari dalam bulan ke -i

Q = Debit rata-rata bulanan (m3/detik) dan 86.400 = jumlah detik dalam 24 jam  (60 menit, 60 detik, 24 jam).

P = Curah hujan rata-rata setahun (mm/tahun)

A = Luas DAS (km2)

Nilai koefisien limpasan SC (CSC) berdasarkan peta penggunaan lahan tahun 2017 dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

CSC=i=1nCiAii=1nAi……………………..…….………………..……………………….. (2)

dimana:

CSC = koefisien limpasan wilayah kajian

Ai	=	luas lahan dengan tutupan tanah ke-i (ha)

Ci	=	koefisien limpasan jenis penutup tanah ke-i

n	=	jumlah jenis penutup tanah

Metode Rasional

Untuk menentukan puncak limpasan di kawasan SC (Qp_SC) pada penelitian ini menggunakan metode rasional, yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut (Arsyad, 2010; Asdak, 2010):

Qp_SC = 0,278 x CSC x I x A ……………………..………..….………………….. (3)

dimana:

Qp_SC 	= Puncak limpasan kawasan SC (m3/detik)

CSC       	= Koefisen limpasan untuk berbagai penggunaan lahan di kawasan SC

I           	= Intensitas hujan (mm/jam)

A         	= Luas wilayah kajian (km2)

- Metode rasional biasa dapat digunakan untuk wilayah studi dengan cakupan kecil, sedangkan untuk cakupan wilayah besar perlu digunakan metode modifikasi rasional (Townshend and Justice, 1981).

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksisting Penggunaan Lahan

Berdasarkan klasifikasi penutupana lahan pada citra SPOT 2017 dengan dibantu oleh peta  penggunaan lahan tahun 2015, diperoleh penggunaan lahan di SC sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa kondisi eksisting penggunaan lahan di lokasi studi terdiri dari 12 kelas tutupan lahan utama, dan sebagian besar lahan berupa tegalan sebesar 41.77% diikuti oleh pemukiman perkotaan 24.48% dan kebun campuran 10.23%, perairan darat 0.22% dan lahan terbuka 0.33% adalah area terkecil di wilayah penelitian. Eksisting penggunaan lahan di kawasan SC disajikan pada Gambar 1.

Tabel 2. Eksisting Penggunaan Lahan dan Koefisien Limpasan di SC

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas |  | Nilai C | Nilai Cpl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | Prosen (%) |  |  |
| 1 | Belukar/Semak | 49.02 | 1.69 | 0.25 | 12.26 |
| 2 | Hutan Lebat | 101.69 | 3.50 | 0.05 | 5.08 |
| 3 | Industri | 78.83 | 2.71 | 0.90 | 70.95 |
| 4 | Kebun Campuran | 297.16 | 10.23 | 0.25 | 74.29 |
| 5 | Lahan Terbuka | 9.56 | 0.33 | 0.20 | 1.91 |
| 6 | Perairan Darat | 6.36 | 0.22 | 0.03 | 0.19 |
| 7 | Perkebunan | 42.68 | 1.47 | 0.25 | 10.67 |
| 8 | Permukiman Pedesaan | 225.07 | 7.75 | 0.50 | 112.54 |
| 9 | Permukiman Perkotaan | 705.47 | 24.28 | 0.75 | 529.10 |
| 10 | Sawah Tadah Hujan | 146.12 | 5.03 | 0.20 | 29.22 |
| 11 | Sungai | 29.85 | 1.03 | 0.05 | 1.49 |
| 12 | Tegalan | 1,213.52 | 41.77 | 0.25 | 303.38 |
|  | Jumlah | 2,905.33 | 100.00 | - | 1,151.08 |
|  | Koefisien limpasan | - | - | - | 0.40 |

Sumber: Hasil analisis data, 2019

Gambar 1. Eksisting penggunaan lahan SC

Rencana Induk Penggunaan Lahan

Pembangunan berbagai macam sarana dan prasarana serta fasilitas pada kawasan permukiman SC bertujuan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan penghuni serta bersifat memberikan pelayanan pusat kawasan dan pelayanan pusat lingkungan. Peruntukan lahan yang efektif yaitu seluas 2.465 ha. Luas lahan efektif dimanfaatkan untuk perumahan dan fasilitasnya, luas lahan yang tidak efektif ini keadaan kemiringan lerengnya lebih dari 40%. Semua terlihat pada rencana peruntukan lahan efektif dan rencana peruntukan lahan terbangun dengan proporsi terhadap luas area 2.465 ha. Wilayah terbangun dengan proporsi terhadap luas area 2.465 ha yaitu 29,95%.

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari wilayah kota, maka permukiman SC sudah memenuhi persyaratan tentang ruang terbuka hijau (Burrough, 1987). Tata guna lahan di dalam cluster BGH sendiri hanya terbagi menjadi wilayah permukiman, fasilitas, RTH, dan kavling kosong. Rencana induk penggunaan lahan disajikan pada Gambar 2.

Tabel 4. Rencana induk penggunaan lahan (Master plan, 2011)

| No. | Jenis Penggunaan Lahan | Luas |  | Nilai C | Nilai Cpl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | Prosen (%) |  |  |
| 1 | Enclave | 63,20 | 2,18 | 0,75 | 47,40 |
| 2 | Komersial | 459,35 | 15,81 | 0,85 | 390,45 |
| 3 | Pedesaan | 277,37 | 9,55 | 0,60 | 166,42 |
| 4 | Pemukiman | 23,18 | 0,80 | 0,75 | 17,39 |
| 5 | Perumahan | 1.638,19 | 56,38 | 0,60 | 982,91 |
| 6 | Prasarana | 61,40 | 2,12 | 0,90 | 55,26 |
| 7 | Sarana efektif | 6,56 | 0,23 | 0,95 | 6,23 |
| 8 | Sarana konservasi | 376,08 | 12,94 | 0,25 | 94,02 |
| Total |  | 2.905,33 | 100,00 | - | 1.760,08 |
| Koefisien limpasan |  |  |  |  | 0,61 |

Gambar 2. Rencana induk penggunaan lahan.

Rencana induk penggunaan lahan di Kawasan SC tertuang pada rencana induk atau masterplan SC.  Area yang direncanakan sebagai lahan terbangun adalah sebesar 2.431,31 ha atau 83.68% (Tabel 5).

Tabel 5. Rencana pemanfaatan lahan pada Master plan SC

| Rencana penggunaan lahan |  | Luas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | Prosen (%) |
| Lahan terbangun | Prasarana Jaringan jalan Perumahan dan fasilitas Pemukiman Komersial | 55,40 90,22 1.624,55 276,02 385,12 | 1,91 3,11 55,92 9,50 13,26 |
| Jumlah |  | 2.431,31 | 83,68 |
| Ruang Terbuka Hijau | Sempadan sungai Lapangan golf Taman rekreasi dan olah raga | 344,86 85,78 14,30 | 11,87 2,95 0,49 |
| Jumlah |  | 444,94 | 15,31 |
| Ruang Terbuka Biru | Sungai dan danau | 29,08 | 1,00 |
| Total |  | 2.905,33 | 100,00 |

Sumber: SC (2011).

Curah Hujan

Curah hujan dihitung dengan satuan mm (milimeter), yaitu tinggi air yang tertampung pada area seluas 1 m x 1 m alias 1 meter persegi (m2). Jadi curah hujan 1 mm adalah jumlah air yang turun dari langit sebanyak 1 mm x 1m x 1m atau 0,001 m3 atau 1 dm3 identik dengan  1 liter.

Nilai rata-rata curah hujan bulanan

Dari data tersebut hitung nilai rata-rata curah hujan selama 10 tahun, dengan  mengunakan persamaan sebagai berikut:

X=XiJunlahtahunn ……………………………………………………………. (3)

dimana:

Xi=Rata−ratacurahhujanmaksimummm

Xi=Jumlahcurahhujantiaptahun

n=jumlahtahundata

Tabel 6. Rata-rata curah hujan bulanan (mm/bulan) di SC

| Ta-hun | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | Rerata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |  |  |
| 2009 | 607 | 541 | 408 | 228 | 389 | 128 | 87 | 15 | 76 | 392 | 331 | 236 | 3,438 | 287 |
| 2010 | 417 | 526 | 485 | 84 | 291 | 257 | 139 | 306 | 375 | 445 | 287 | 300 | 3,911 | 326 |
| 2011 | 390 | 265 | 226 | 219 | 175 | 140 | 36 | 8 | 58 | 296 | 412 | 268 | 2,492 | 208 |
| 2012 | 384 | 348 | 240 | 321 | 152 | 64 | 41 | 12 | 122 | 260 | 366 | 423 | 2,733 | 228 |
| 2013 | 851 | 346 | 409 | 349 | 494 | 135 | 279 | 135 | 71 | 355 | 323 | 591 | 4,336 | 361 |
| 2014 | 1,138 | 624 | 290 | 407 | 244 | 199 | 344 | 250 | 34 | 94 | 549 | 459 | 4,631 | 386 |
| 2015 | 285 | 345 | 341 | 207 | 148 | 17 | 9 | 344 | 19 | 52 | 523 | 414 | 2,703 | 225 |
| 2016 | 310 | 587 | 574 | 467 | 291 | 213 | 266 | 101 | 431 | 398 | 329 | 181 | 4,148 | 346 |
| 2017 | 273 | 689 | 311 | 401 | 239 | 133 | 357 | 49 | 33.7 | 375 | 446 | 362 | 3,668 | 306 |
| 2018 | 340 | 798 | 444 | 291 | 150 | 152 | 9 | 21 | 162 | 135 | 412 | 232 | 3,145 | 262 |
| Total | 4,994 | 5,067 | 3,727 | 2,973 | 2,573 | 1,438 | 1,566 | 1,241 | 1,381 | 2,803 | 3,978 | 3,466 | 35,207 | - |
| Rerata | 499 | 507 | 373 | 297 | 257 | 144 | 157 | 124 | 138 | 280 | 398 | 347 | 3520.7 | 293 |

Sumber: BMKG Citeko, 2009 – 2018.

Curah hujan rata-rata selama 10 tahun (X) = 2.934/10 = 293. Rerata curah hujan bulanan (mm/bulan) dan standar deviasi disajikan pada Tabel 7.

Standar deviasi

Kemudian hitung standar deviasi menggunakan persamaan sebagai berikut:

Sx= …………………………………………………………………(4)

dimana:

Sx=Standardeviasi

xi=jumlahcurahhujantiaptahuntahunke−i

x=jumlahrata−ratacurahhujanmaksimummm

Sx = 61,87

Tabel 7. Rerata curah hujan bulanan (mm/bulan) dan standar deviasi

| Tahun | Curah Hujan, Xi (mm) |  | ( Xi - X^2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 286.53 | -7 | 47.13 |
| 2010 | 325.95 | 33 | 1,060.15 |
| 2011 | 207.69 | -86 | 7,344.20 |
| 2012 | 227.73 | -66 | 4,311.89 |
| 2013 | 361.37 | 68 | 4,620.83 |
| 2014 | 385.93 | 93 | 8,562.73 |
| 2015 | 225.28 | -68 | 4,638.52 |
| 2016 | 345.65 | 52 | 2,731.11 |
| 2017 | 305.70 | 12 | 151.54 |
| 2018 | 262.08 | -31 | 980.11 |
| Jumlah | 2,933.90 | - | 34.448,20 |
| Rata-rata | 293.39 | - | - |
| Standar deviasi | 61,87 | - | - |

Sumber: Hasil analisis, 2019

Curah hujan harian

Selanjutnya hitung curah hujan harian maksimum 24 jam (mm/24 jam) dengan menggunakan persamaan distribusi probabilitas Gumbel sebagai berikut:

R24=X+SxSyyt−yn …………………………………………………….. (5)

dimana:

R24=Besarnyacurahhujanharianmaksimum24jammm24jam

X=Rata−ratacurahhujanmm

Sx=Standardeviasi

yn=RataanreduksiTabel

yt=VariasireduksisebagaiperiodeulangTabel

Sn=StandardeviasireduksiTabel

Dengan jumlah data (n) = 10, didapat nilai Sn dan Yn yang diambil dari tabel Gumbel seperti disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai Sn dan Yn Gumbel

| Sn | 0,9497 |
| --- | --- |
| Yn | 0,4952 |

Nilai Yt berdasarkan sesuai dengan periode ulang disajikan pada Tabel 9 seperti di bawah ini.

Tabel 9. Nilai Yt Gumbel

| Periode Ulang T (tahun) | Yt |
| --- | --- |
| 2 | 0,3065 |
| 5 | 1,4999 |
| 20 | 2,9702 |
| 50 | 3,9019 |
| 100 | 4,6001 |

R24=X+SxSnyt−yn=293+61,870.94971.4999−0,4952

R24=358,45

Intensitas hujan

Intensitas curah hujan rata-rata periode 10 tahun (mm/jam) dihitung menggunakan persamaan Mononobe (Sosrodarsono dan Kensaku, 1983) dengan persamaan sebagai berikut:

I=R2424…………………………………………………………………….. (6)

dimana:

I=Intensiitascurahhujanmmjam

R24=Curahhujanmaksimumharianselama24jammm

t=Lamanyahujan24jam

I=R2424

I=358,4524

I=14,93 mm/jam

Puncak Limpasan

Puncak limpasan di kawasan SC (Qp_SC) dapat dihitung dengan persamaan (Seyhan, 1990) sebagai berikut:

Qp_SC = 0,278 x CSC x I x A ……………………..………….………………….. (7)

dimana:

Qp_SC = Puncak limpasan kawasan SC (m3/detik)

CSC       = Koefisen limpasan untuk berbagai penggunaan lahan di kawasan SC

I           = Intensitas hujan (mm/jam)

A         = Luas wilayah kajian (km2)

Konstanta 0,278 adalah faktor konversi limpasan puncak ke satuan dalam m3/detik (Seyhan, 1990). Luas eksisting SC sebesar 29,05 km2, dengan koefisien limpasan puncak (CSC) sebesar 0,40 dengan nilai puncak limpasan (Qp_SC) sebesar 48,29  m3/detik. Perhitungan sebagaimana di bawah ini:

Qp_SC = 0,278 x C x I x A = 0,278 x 0,40 x 14,93 x 29,05 = 48,29  m3/detik = 1,522,873,440 m3/tahun

Koefisien limpasan puncak berdasarkan Masterplan (2011) sebesar 0,61 dengan nilai limpasan puncak (Qp_SC) sebesar 73,55  m3/detik. Perhitungan sebagaimana di bawah ini (Metode Rasional) dengan persamaan:

Qp_SC = 0,278 x C x I x A = 0,278 x 0,61 x 14,93 x 29,05 = 73,55 m3/detik = 2.319.472.800 m3/tahun.

Apabila curah hujan ke wilayah kajian semuanya menjadi limpasan (CSC = 1) maka puncak limpasan (Qp_SC) sebesar 120,73 m3/detik.

Qp_SC = 0,278 x C x I x A = 0,278 x 1,00 x 14,93 x 29,05 = 120,73  m3/detik = 3.807.341.280 m3/tahun.

- SIMPULAN

Terjadi perubahan nilai koefisien limpasan puncak akibat perubahan penggunaan lahan eksisting terhadap rencana induk penggunaan lahan (Masterplan, 2011) sebesar 0,21 atau limpasan puncak 25,32 m3/detik atau 6.622.560 m3/tahun.

Berdasarkan hasil klasifikasi pada citra SPOT-6 tahun 2017 diperoleh 12 jenis penggunaan lahan eksisting, sebagian besar lahan berupa tegalan sebesar 41.77%,  pemukiman perkotaan 24.48%, kebun campuran 10.23%, perairan darat 0.22% dan lahan terbuka 0.33%.

Koefisien limpasan puncak berdasarkan penggunaan lahan eksisting sebesar 0,40 atau limpasan puncak 48,29  m3/detik atau 1.522.873.440 m3/tahun, dan berdasarkan Master plan (2011) sebesar 0,61 dengan limpasan puncak (Qp_SC) sebesar 73,55  m3/detik atau 2.319.472.800 m3/tahun.

Limpasan puncak maksimum terjadi apabila C=1 atau sebesar 120,73 m3/detik atau 3.807.341.280 m3/tahun, yang merupakan potensi air hujan tersedia yang dapat dimanafaatkan untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan perkotaan SC.

- SARAN

- Perubahan penggunaan lahan mengakibatkan perubahan terhadap besarnya nilai limpasan puncak. Limpasan puncak akan meningkat dengan menurunnya ruang terbuka hijau dan atau meningkatnya lahan terbuka (tidak bervegetasi).

- Upaya untuk menurunkan limpasan di SC dapat dilakukan diantaranya dengan penanaman vegetasi (menambah ruang terbuka hijau) untuk meningkatkan resapan air ke dalam tanah. Dismping hal tersebut, ketersediaan ruang terbuka hijau yang rendah juga dapat menurunkan daya dukung lingkungan biotik dalam mengatasi efek dari aktivitas manusia (antropogenik) di kawasan  perkotaan (Sari CP, Wiryanto, dan Setyono P, 2019) seperti halnya di SC.

- Upaya lain untuk menurunkan limpasan dapat dilakukan dengan menampung air dengan pembangunan danau buatan, sumur resapan, lobang biopori resapan, tank pintar penampung air (smart tank), dan pemanfaatan air sungai.

- DAFTAR PUSTAKA

Anon. 2003. Ebrary announces institutional repository program.  Advanced Technology Libraries 32, 3

Aronoff S. 1989. Geographic Information Systems: A Management Perspective, WDL Publication, Otawa, Canada.

Arsyad S. 2010. Konservasi Tanah dan Air. Bogor (ID): IPB Press

Asdak C. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan DAS. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor (ID). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005-2025. Bogor (ID): Bappeda Kabupaten Bogor

Barret E, Curtis LF. 1982. Introduction to Enviromental Remote Sensing (2nd Edition ed.). London: Chapman and Hall.

Barus B, Wiradisastra US. 2000. Sistem Informasi Geografi, Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB, Bogor.

Burrough PA. 1987. Principle of Geographical Information System for Land Resources Assessment. Oxford : Clarendon Press.

Dulbahri. 1993. Sistem Informasi Geografis, PUSPIC, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Goldman SJ, Jackson K, Bursztynsky TA. 1986. Erosion and Sediment Control Handbook. McGraw Hill Book Co., New York

Gumbel EJ. 1954. Statistical theory of extreme values and some practical applications. Applied Mathematics Series. 33 (1st ed.). U.S. Department of Commerce, National Bureau of Standards. ASIN B0007DSHG4.

Kasiro. 1994. Pedoman Kriteria Desain Embung Kecil Untuk Daerah Semi Kering Di Indonesia. Pusat LITBANG Pengairan Badan LITBANG Pekerjaan Umum Departemen Pekerjaan Umum. Bandung.

Lillesand MT, Kiefer Ralph W. 1994. Remote Sensing and Image Interpretation (Third Editioned.). New York: John Wiley & Son, Inc.

Needhidasan S, Manoj N. 2013. Design of storm water drains by rational method –anapproach to storm water management for environmental protection. IJET. 5(4): 3203-3214. ISSN : 0975-4024.

Nurshanti. 1995. Konsep-konsep Dasar sistem Informasi Geografis.Informatika. Bandung.

Mujere N. 2011. Flood frequency analysis using the Gumbel distribution. International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), vol. 3, pp. 2774–2778, July 2011

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

Pemerintah Kabupaten Bogor. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025. Bogor: Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Ponce VM. 1989. Engineering Hydrology : Principles and Practices. Prentice-Hall, New Jersey.

Sentul City (ID). 2011. Masterplan 2465 Ha SC (Revisi). Bogor (ID): PT SC Tbk.

Seyhan E. 1990. Dasar-dasar Hidrologi (terjemahan Fundamental of Hydrology oleh sentot subagya) Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Sosrodarsono S, Kensaku T. 1983. Hidrologi Untuk Pengairan, Pradnya Paramita, Jakarta

Theodore G, Cleveland. 2011. Texas metropolitan ara: USGS Scientific Investigation Reports.

Townshend JRG, Justice CO. 1981. Image Processing of Remotely Sensed Data –a user view. International Journal of Remote Sensing, 2, 313-330.

Tarigan S, Faqih A. 2019. Impact of changes in climate and land use on the future streamflow fluctuation: case study Merangin Tembesi Watershed, Jambi, Indonesia. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 9 No. 1 (Maret 2019): 181-189.

Sari CP, Wiryanto, Setyono P. 2019. Aplikasi penginderaan jauh untuk mengkaji tutupan vegetasi kawasan urban kota Surakarta 2017 menggunakan citra satelit sentinel 2A. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 9 No. 1 (Maret 2019): 152-158.

Nuraidaa, Rachman LM, Baskoro DPT. 2016. Analisis nilai konservasi tinggi aspek pengendali erosi dan sedimentasi (HCV 4.2) di DAS Ciliwung Hulu. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 6 No. 2 (Desember 2016): 151-159.

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Petanian Bogor, Bogor 16144, Indonesia

2 	Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan-Institut Pertanian Bogor, Bogor 16144, Indonesia

3 Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16144, Indonesia

4 Pusat Studi Lingkungan Hidup, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16144, Indonesia

Correspondence: suheri.pslipb@gmail.com